Část D 1.1

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce ulice U Slovanky

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	5

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	5

E.	Návrh zpevněných ploch	5

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	6

G.	návrh dopravních značek a zařízení	6

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	6

I.	vazba na případné technologické vybavení	6

J.	přehled provedených výpočtů	6

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	7

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Rekonstrukce ulice u Slovanky

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Stavební úprava

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města zvané Malá Strana. V této oblasti je systém pravoúhlých ulic, z nichž většina již prošla rekonstrukcí vodovodu, kanalizace i zpevněných ploch. Rekonstrukce zahrnuje ulici U Slovanky v úseku mezi ulicemi Žižkova a Plk. B. Petroviče. V současnosti je ulice s rozbitým asfaltovým povrchem. Povrch je převážně v nevyhovujícím stavu, odvodnění je řešeno uličními vpustmi. V ulici se nachází vjezdy do garáží a příjezd pro zásobování přilehlé prodejny potravin a restaurace.  Ulice je využívána také pro parkování návštěvníků restaurace. Zhruba v polovině délky ulice se nachází křižovatka s ulicí Na Lukách, která je po rekonstrukci řešena jako obytná zóna. V pokračování této ulice se nachází garáže, příjezd k prodejně potravin a moštárna. V jižní části ulice zasahuje budova prodejny téměř až k vozovce. V severní polovině ulice se nachází chodník po levé straně mezi garážemi a ulicí Plk. B. Petroviče.

V rámci rekonstrukce bude zřízen po celé délce ulice chodník při zachování příjezdu ke garážím a pro zásobování.

Celková délka úpravy činí 123 m.

## Směrové vedení

Směrové vedení ulice je dáno stávající vozovkou a nemění se oproti stavu. Ulice je vedena v přímé. Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení ulice se nemění.

Od Žižkovy ulice stoupá vozovka ve spádu 1,1 % k ulici Na Lukách, dále ve spádu 0,5% k lokálnímu vrcholu v km 0,108 a odtud klesá ve sklonu 0,3 % do konce úpravy. Vrcholové oblouky mají poloměry 3000 a 1000 m.

## Příčné uspořádání

V úseku Žižkova – Na Lukách bude ulice řešena ve dvou různých šířkových uspořádáních

V km 0,000-0,015 bude mít ulice šířku 6,0 m s levostranným přejízdným chodníkem, v km 0,020–0,055 bude mít šířku 5,0 m s chodníkem proměnné šířky min. cca 1,3 m.

Za křižovatkou s ulicí Na Lukách bude mít vozovka 6,0 m mezi obrubníky, s levostranným, částečně přejížděným chodníkem a pravostranným parkovacím pruhem před restaurací.

### kategorie MO 14/6,0/30 a MO 9,5/6,0/30 s oboustrannými obrubníky.

Po levé straně je navržen v celé délce chodník šířky min. 1,3 m, u garáží a zásobovacího vstupu řešený jako přejížděný. Po pravé straně jsou před restaurací navržena parkovací stání pro zásobování šířky 2,25 m.

### Klopení

Komunikace je navržena v jednostranném sklonu 2,5 % vpravo. Chodník je klopen ve sklonu 2 % do vozovky. Oproti současnosti dojde pouze k mírné úpravě sklonu. V oblasti křižovatek bude příčný sklon přizpůsoben tak, aby navázal na podélný sklon křižujících komunikací.

## Parkovací stání

Před restaurací bude zřízena vyhrazená plocha délky 15,5 m pro zásobování. Šířka plochy bude 2,25 m, zprava ohraničená nájezdovým obrubníkem. Prostor mezi obrubníkem a restaurací bude zadlážděn ve stejné skladbě jako stání a sjezdy. Stání budou od ulice oddělena nájezdovým obrubníkem převýšeným o max. 0,05 m.

Barva dlažby parkovacích stání bude červená.

Pro návštěvníky restaurace nejsou z prostorových důvodů navrhována stání.

## Chodníky

Navržený chodník propojí chodníky v Žižkově a Petrovičově ulici a zpřítsupní též ulici Na Lukách. V úsecích s garážemi bude chodník oddělen od vozovky ulice nájezdovým obrubníkem převýšeným o 0,05 m a varovným pásem. Od zpevněné plochy před garážemi bude oddělen umělou vodicí linií (dlažba s drážkami).

Chodník před garážemi do km 0,020 má šířku 2,0 m.

Chodník podél prodejny má proměnlivou šířku, minimálně 1,3 m.

Chodník od křižovatky s ulicí Na Lukách má šířku 1,75 m.

Povrch chodníků bude nově proveden ze zámkové dlažby. Chodník naváže na chodníky v ulicích Žižkova a Petrovičova. Chodníky budou opatřeny varovnými pásy v místech, kde bude obrubník převýšen o méně, než 0,08 m od vozovky.

Podél Žižkovy a Petrovičovy ulice a v křižovatce s ulicí Na Lukách budou zřízena místa pro přecházení nevhodná k samostatnému užívání osobami s omezenou schopností orienatace.

Barva dlažby chodníků bude žlutá/přírodní

Podél domů v místech, kde nejsou navrženy chodníky bude zřízen mezi zelení a domem okapový chodníček šířky 0,5m, místy i širší.

Parkovací a manipulační pruh u restaurace bude od chodníku v Petrovičově ulici oddělen varovným pásem

## Obrubníky

Ulice budou provedeny s oboustranným betonovým obrubníkem. Obrubník bude převýšen oproti vozovce o 0,1 m. V místech vjezdů a vchodů bude obrubník převýšen o 0,02 m. Před garážemi  a ve vjezdech bude obrubník převýšen o 0,05 m. U vjezdů bude obrubník zaoblen poloměrem 2 m (celkem 4×).

Stávající kamenné obrubníky budou předány investorovi.

## Vjezdy

Podél komunikace budou upraveny stávající vjezdy k nemovitostem. Všechny vjezdy budou odděleny od vozovky obrubníkem převýšeným o 0,02-0,05 m, dlážděné a ohraničené obrubníkem, u napojení na komunikaci zaobleným poloměrem 2,0 m.

Barva dlažby vjezdů bude červená.

Zásobování obchodu

Před zásobovacími vraty prodejny bude zřízen přejížděný chodník obdobně, jako u garáží. Dle vyjádření vlastníka obchodu je průměrná frekvence zásobování těmito vraty několik vozidel týdně. Prostor pro zásobování se nachází těsně u křižovatky s částí ulice Na Lukách, která vede ke garážím a k prodejně. Po hranici uliční čáry bude upravena vozovka této ulice na šířku 5,50 m, zbylý prostor k prodejně využívaný zásobováním bude oddělen nájezdovým obrubníkem.

## Rekultivace

Zelené plochy mezi upravovanou vozovkou a zástavbou dotčené stavbou budou srovnány, v potřebných místech dosypány ornicí a zatravněny.

## Rozhledy

Rozhledy na křižovatkách s Žižkovou a Petrovičovou ulicí byly posouzeny na přednost na hlavní a rychlost 50 km/h. Křižovatka s ulicí Na Lukách byla posuzována na rychlost 30 km/h. (reálně dosažitelná rychlost vzhledem ke vzdálenosti křižovatek).

Hotová část ulice Na Lukách je označena jako obytná zóna oddělená od ulice U Slovanky dlouhým prahem.

Druhá část této ulice bude nově označena jako vedlejší. Úpravou tvaru křižovatky a vybudováním chodníku na této křižovatce nově vyhoví rozhledové poměry alespoň na rychlost 30 km/h, ale naopak nevyhoví na přednost zprava při rozhledu z ulice U Slovanky do tohoto úseku.

## Křižovatky

Nároží křižovatek s ulicemi Žižkova a Petrovičova budou zaoblena poloměrem 5 m, který odpovídá stávajícím poloměrům a prostorovým možnostem. V Petrovičově ulici bude zřízen vysazený mys, aby v prostoru křižovatky nebyla Petrovičova ulice širší, než 7,0 m.

V křižovatce s ulicí Na Lukách budou poloměry 4 a 6 m.

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna pomocí nových uličních vpustí do kanalizace.

Stávající vpusti na pravé straně v křižovatkách s ulicemi Na lukách a Plk. B. Petroviče budou zachovány. Vpust  vlevo v ulici Plk. B. Petroviče bude přesunuta do nové polohy u nového obrubníku.

U křižovatky s Žižkovou ulicí bude doplněna nová vpust. Přesná poloha vpusti bude stanovena na místě při stavbě po vytyčení skutečného průběhu plynovodu a elektrických kabelů. Přípojka bude provedena tak, aby nezasahovala do ochranného pásma plynovodu.

## Veřejné osvětlení

V ulici budou zřízeny dvě nové lampy VO. Napojeny budou ve stávající lampě v Petrovičově ulici.

## Provádění stavby

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky vždy poloviny ulice. Po dobu výstavby bude možný přístup pro zásobování a ke garážím otevřenou polovinou ulice. V době stavby bude v otevřeném úseku zakázáno stání. Možnost vjezdu rezidentů bude upravena, případně dočasně vyloučena po dohodě s realizační firmou. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

## Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

O ochraně a případném přeložení telefonních kabelů bude rozhodnuto po vytyčení a ověření jejich skutečné polohy. V případě jejich normového krytí by neměly být stavbou dotčeny. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě vykopání stávajícího povrchu, vytvarování zemního tělesa v zářezu, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění ornice, provedení hrubých terénních, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa.

Zemní těleso bude ze zeminy vhodné do násypu. Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Návrh vozovky vychází ze zkušeností získaných při rekonstrukcích sousedních ulic.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Stávající asfaltové plochy budou odfrézovány v tloušťce max. 80 mm do výsledného sklonu 2,5 %. Menší, nesouvislé plochy asfaltu budou rozbourány. Zbývající povrch bude rozryt.

Po odstranění asfaltových vrstev budou podkladní vrstvy přehutněny a provedou se zkoušky zatěžkávací deskou. V místech s nedostatečnou únosností podkladu (<90 MPa) bude podklad sanován – zřízena kompletní konstrukce vozovky. Na základě zkušeností z rekonstrukcí okolních ulic je sanace v rozpočtu uvažována na celé ploše.

V případě vyhovujících podkladních vrstev budou případné trhliny zasahující do podkladních vrstev opraveny dle TP 115 a teprve následně položeny nové asfaltové vrstvy.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2 	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	min. 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

V místech překopů a sanací bude zřízena kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-V-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

V případě zastižení skalního podloží budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. Pokud bude výsledek Edef,2>100 MPa, bude možné podkladní vrstvy zredukovat o spodní vrstvu štěrkodrti.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1

min. tloušťka nové konstrukce celkem 	260 mm

Konstrukce vjezdů, přejížděných chodníků  a parkovacích ploch	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		30 mm		Edef,2 = 100 MPa

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Konstrukce chodníků – nepojížděné		D2-D-1-CH-PIII

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem chodníků a jejím svedením do stávající dešťové kanalizace. Dojde k posunu stávajících uličních vpustí.

# návrh dopravních značek a zařízení

U výjezdů na Petrovičovu a Žižkov ulici bude obnovena značka P4. Před Petrovičovou ulicí bude obnovena i značka A10+E13.

Výjezd z ulice Na Lukách od garáží bude nově označen značkou P4 a ulice u Slovanky vyznačená jako hlavní značkou P2.

Jiné svislé ani vodorovné dopravní značení se v ulicích nenachází.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu v Příbrami vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru ulice jsou navrženy chodníky pouze ve stávajícím rozsahu. Chodníky budou mít vodicí linii v podobě stávající zástavby, v úseku před garážemi bude zřízena umělá vodicí linie ze speciální drážkované dlažby. Na rozhraní se zelení bude osazen záhonový obrubník převýšený o 0,06 m.

V místech vjezdů a míst pro přecházení, kde bude obrubník převýšen oproti vozovce o 0,02 m, budou opatřeny varovným pásem.

Veškeré hmatové prvky (varovné pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku.

U chodníků budou hmatové prvky červené nebo tmavé, ve vjezdech budou hmatové prvky světlé.

Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Ve vzdálenosti 0,25 m od hmatových prvků by měla být použita dlažba bez zkosených hran.

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2 %.

Ve Vidově, červenec 2019		Vypracoval: Ing. Jan Dudík