Ulice U Slovanky

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

Obsah

A.	Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.1.4	Údaje o budoucích vlastnících a správcích	3

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3	Seznam vstupních podkladů	3

B.	Souhrnná technická zpráva	4

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

B.2.3	Celkové stavebně technické řešení	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	7

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	7

B.2.6	Základní technický popis stavebních objektů	8

B.2.7	Základní popis technických a technologických zařízení	8

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	8

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	9

B.2.10	Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí	9

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	9

B.3	Připojení stavby na technickou infrastrukturu	9

B.4	Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	9

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	10

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10

B.7	Ochrana obyvatelstva	10

B.8	Zásady organizace výstavby	10

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	11

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce ulice U Slovanky

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Změna dokončené stavby, Stavební úprava

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

### Údaje o žadateli

Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

### Údaje o budoucích vlastnících a správcích

Celou stavbu převezme město Dobříš.

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba se nečlení

## Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa

- výškopisné a polohopisné zaměření

- orientační i digitální zaměření veřejných podzemních inženýrských sítí

- vodovod, kanalizace, nadzemní i kabelové vedení elektrické energie, sdělovací kabelové vedení, vedení veřejného osvětlení v okolí řešené lokality

- zadání investora

- požadavky obyvatel ulice

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

#### charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města zvané Malá Strana. V této oblasti je systém pravoúhlých ulic, z nichž většina již prošla rekonstrukcí vodovodu, kanalizace i zpevněných ploch. Rekonstrukce zahrnuje zbývající část ulice U Slovanky mezi ulicemi Žižkova a Plk. B. Petroviče. Zhruba uprostřed řešeného úseku se nachází křižovatka s ulicí Na Lukách, jejíž jedna část byla již v minulosti rekonstruována a přeměněna na obytnou zónu. Druhá část ulice vede ke garážím, prodejně potravin a moštárně. V současnosti je ulice U Slovanky s rozbitým asfaltovým povrchem. Povrch je převážně v nevyhovujícím stavu, odvodnění je řešeno uličními vpustmi. Na rohu Petrovičovy ulice se nachází restaurace Slovanka.

Ulice je využívána jako obytná s parkováním vozidel rezidentů a návštěvníků restaurace na krajnici a zelených plochách a zároveň pro příjezd ke garážím, do prodejny a do ulice Na Lukách. V ulici se nachází nesouvislý chodník po levé straně. Prodejna potravin zasahuje svým půdorysem téměř až na hranu vozovky.

#### údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím

Jedná se o stavební úpravu, územní rozhodnutí nebylo vydáno.

#### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce.

#### geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

V zájmovém území se nenachází zdroje nerostů ani podzemních vod.

#### výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Při návrhu postupu rekonstrukce byly použity zkušenosti z rekonstrukce okolních ulic.

#### ochrana území podle jiných právních předpisů

Není řešeno.

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci nebude rekonstrukcí změněn.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry z území. Dešťové vody z komunikací budou odváděny do stávající kanalizační stoky. Odtokové poměry se stavbou nezmění

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba si vyžádá demolici stávajících zpevněných ploch v místech napojení.

#### požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba si nevyžádá zábor pozemků vedených v ZPF Stavba nezasahuje do pozemků sloužících k plnění funkce lesa.

#### územně technické podmínky

Komunikace bude napojena stávajícími průsečnými křižovatkami na ulice Plk. B. Petroviče a Žižkova. Součástí je i úprava zbývající části křižovatky s ulicí Na Lukách. Součástí tohoto projektu bude také úprava veřejného osvětlení.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Neobsazeno

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

Stavba bude umístěna na těchto pozemcích v katastrálním území Dobříš:

| Parcelní číslo | Vlastník | Využití pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1112/35 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 771 |
| 1112/32 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 1326 |
| 1112/38 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 284 |
| 1116/25 | Josef B E D Ř I CH spol. s r.o., | Ostatní plocha | 107 |
| 1116/13 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 1297 |
| 1116/14 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 639 |
| 1116/6 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 660 |
| 1116/15 | ČR, Hasičský záchranný sbor Stč. kraje | Ostatní plocha | 222 |
| 1116/12 | ČR, Hasičský záchranný sbor Stč. kraje | Ostatní plocha | 1466 |
| 2553/1 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 8420 |
| 2452/2 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 1359 |

#### možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na veřejné komunikace – v začátku stavby na Žižkovu ulici a chodník v této ulici, v konci stavby bude napojena na Petrovičovu ulici a její chodník.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace.

#### účel užívání stavby

Stavba bude užívána jako komunikace a chodníky.

#### trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je navržena jako trvalá

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky

z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Neobsazeno

      - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bude doplněno

#### celkový popis koncepce řešení stavby

Komunikace bude sloužit pro dopravní obsluhu přilehlých pozemků. Šířka zpevnění bude 5,0-6,0 m s levostranným chodníkem.

Vozovka bude navržena na třídu dopravního zatížení V.

Šířkové uspořádání dle ČSN 73 6110:

jízdní pruh	2 × 3,0 m	= 	6,00 m

bezpečnostní odstup (započtený do volné šířky)	2 × 0,50 m	=	1,00 m

hlavní dopravní prostor místní komunikace	 kategorie	=	7,00 m

Podél komunikace bude chodník šířky cca 1,5 m a zelený pás šířky min. 2,50 m

Kategorie komunikace je MO2 11/7,0/30.

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Neobsazeno

#### základní předpoklady výstavby

Po dobu výstavby bude zajištěn přístup do všech objektů v ulici a přístup pro zásobování z poloviny ulice.

#### základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb

Vzhledem k poloze v zastavěné oblasti je nutné užívat stavbu předčasně ihned po dokončení výstavby.

#### Orientační náklady stavby

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

Bude zhotoven nový uliční prostor skládající se z asfaltové komunikace, chodníku ze zámkové dlažby, vjezdů ze zámkové dlažby a zeleně ve zbylé části uličního prostoru. Barevnost zámkové dlažby bude přizpůsobena okolním ulicím. Uliční prostor bude doplněn o veřejné osvětlení lampami shodnými se stávajícími v obci již realizovanými.

### Celkové stavebně technické řešení

#### popis celkové koncepce stavebně technického řešení

#### Komunikace délky 120 m bude řešena jako asfaltová. Šířka zpevněné vozovky je 5,0-6,0 m, což je dostačující pro obousměrný provoz osobních automobilů a občasný průjezd nákladního automobilu.

#### Po levé straně je navržen chodník, v místech vjezdů do garáží přejížděný.

#### V prostoru u boční stěny prodejny potravin bude zřízen chodník v šířce min.. 1,3 m a vozovka zúžena na 5,0 m. U restaurace je navrženo stání pro zásobování.

Součástí stavby bude doplnění veřejného osvětlení a uliční vpusti v křižovatce z Žižkovou ulicí.

#### produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a vyhláškou 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady ze 17. října 2001, s účinností od 1. 1. 2002.

V rámci činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby předpokládat, budou vznikat stavební a demoliční odpady – kódu druhu odpadu 17 dle katalogu odpadů.

Hlavními odpady během stavby budou s vysokou pravděpodobností:

Č.	název	kateg.	Likvidace	Odhadovaný objem

170101	beton	O	recyklace/skládka 	do 6 m3

170201	zbytkové dřevo	O	sběrný dvůr

170203	plasty	O	sběrné suroviny

170302	asfaltové směsi (bez dehtu)	O	recyklace 	cca 85 m3

170405	železo a ocel	O	sběrné suroviny	do 100 kg

170411	kabely	O	sběrné suroviny	do 100 kg

170504	zemina a kamení	O	recyklace/skládka	cca 350 m3

Kde O = odpad, N = nebezpečný odpad

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že odpady charakteru „O“ budou opět využity nebo odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km, odpady charakteru „N“ budou rovněž odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km. Jako skládka je uvažován sběrný dvůr města

Nakládání s odpady se na místě stavby a v prostoru stavebního dvora bude řídit následujícími principy:

- Odpady kovů, tj. odpady řady 17 04 budou shromažďovány v prostoru stavebního dvora a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů

- Odpady řady 17 02 01 odpady ze zpracování dřeva budou shromažďovány v prostoru stavebního dvora a využívány v lokálních topeništích zařízení stavby

- Odpady plastů budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů řady 17 02 03.

Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů (N), jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude v rámci zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny nádoby pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Tyto budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:

- odpady barev a laků

- odpady lepidel a těsnících materiálů

- odpadní rozpouštědla

- obaly znečištěné škodlivinami

- sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění)

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.

Předpokládané objemy stavebních odpadů:

Množství všech odpadů, které budou při stavbě vznikat, nebylo možné v době zpracování koncepce nakládání s odpady přesněji specifikovat. Předpokládané objemy některých odpadů jsou uvedeny výše.

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., § 21.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady jakož i údaje o zařízení budou příslušnému úřadu zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., § 22. Evidenční formuláře odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál

#### požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení

Neobsazeno.

### Bezbariérové užívání stavby

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Podél chodníků bude mimo úseků s přirozenou vodicí linií (zeď, podezdívka) zřízena vodicí linie pomocí obrubníku převýšeného o min. 0,06 m. Podél garáží bude zřízena umělá vodicí linie z drážkované dlažby.

Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky / s drážkami) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku (předpokládá se světlá dlažba chodníku, tedy hmatové prvky budou červené nebo tmavé). Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2 %. Podélný sklon komunikace nepřesahuje 4 %.

Parkovací místa jsou podélná, vzhledem k charakteru ulice nejsou žádná vyhrazená pro osoby těžce pohybově postižené.

### Bezpečnost při užívání stavby

Po dokončení stavby bude komunikace i nový chodník ve vlastnictví obce, která musí zajistit dodržování všech bezpečnostních předpisů pro jejich provoz i údržbu.

### Základní technický popis stavebních objektů

#### popis stávajícího stavu

V současnosti je ulice šířky cca 6,0 m s rozbitým asfaltovým povrchem a s chodníkem pouze v části ulice. Podél prodejny potravin je možný průchod pouze po krajnici v šířce0,5-1,0 m..

#### popis navrženého řešení

Délka komunikace je 120 m.

Šířka zpevnění bude nově 5,0-6,0 m s levostranným chodníkem. Po rekonstrukci bude chodník podél celé ulice. U vjezdů a u restaurace budou zřízena parkovací stání.

#### Konstrukce vozovek

Stávající asfaltové vozovky budou v místech se zachovalým souvislým asfaltovým krytem odfrézovány v tloušťce max. 80 mm. Menší, nesouvislé plochy asfaltu budou rozbourány. Zbývající povrch bude rozryt.

V případě budování kompletní konstrukce vozovky je navržena skladba vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-V-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2  100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2  70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2  45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Po odstranění vozovkových vrstev budou provedeny zatěžovací zkoušky. Na jejich základě bude přistoupeno k případným úpravám podloží, předpokladem je výměna zeminy v aktivní zóně o mocnosti 0,3 m za vhodný materiál..

Konstrukce vjezdů a parkovacích ploch	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		30 mm		Edef,2 100 MPa

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2  70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2  45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Konstrukce chodníků - nepojížděné		D2-D-1-CH-PIII

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

### Základní popis technických a technologických zařízení

##### Veřejné osvětlení

V ulici budou vyměněny lampy VO, nově budou osazeny pokud možno co nejblíže k plotům.

U místa pro přecházení bude zřízena nová lampa, jedna nová lama je pak součátí projektu rekonstrukce Tyršova náměstí. Napojeny budou ve stávajících lampách.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Přístup do lokality je zajištěn přímo po stávající komunikaci z obou stran. Přístupové komunikace jsou zpevněné s šířkou min. 5,0m. Navržení komunikace je dvoupruhová obousměrná.

Navržený chodník má zpevněnou šířku min. 1,5m a vozovka silnice min 5,0m a splňuje požadavky požárních předpisů pro zajištění minimálního průjezdného profilu komunikace šířky 3,5m a výšky 4,2m pro návrhové vozidlo.

Komunikace není požárním úsekem zařazeným do stupně požární bezpečnosti, nevznikají tedy na hořlavost jejich materiálů žádné požadavky. Materiál komunikace – asfalt lze klasifikovat jako hořlavý, resp. se stupněm hořlavosti D3.

Podle čl. 3.4.1. ČSN 73 0833 musí ke každé budově OB 1 (tj. ke každému z domů) vést přístupová komunikace široká nejméně 2,50 m a končící nejvýše ve vzdálenosti 50 m od posuzovaných objektů. Všechny stávající vjezdy budou zachovány v nezměněné šířce. Komunikace vede v požadované vzdálenosti k parcelám. Vyhovuje tedy výše uvedeným požadavkům.

Přístupové komunikace v řešené oblasti vyhovují pro průjezd požárních vozidel a vedení zásahu.

Navržené parametry komunikace odpovídají požadavkům na průjezd návrhového vozidla HZS.

Stavbou nedojde ke změně přístupnosti stávajících hydrantů.

Nástupní plochy

Na okolních pozemcích podél navržené stavby se nachází stávající zástavba. Jedná se objekty bydlení o počtu max. 2 nadzemních podlaží. Z toho důvodu nejsou navrhovány nástupní plochy vozidel požární techniky. Požární výška okolních objektů nedosahuje 12 m.

Zdroje požární vody

Jako zdroj požární vody je možno použít vodovod v lokalitě.

Stavbou nedochází ke zhoršení nebo narušení současných požárně technických vlastností stávající komunikace a okolních objektů.

Návrh komunikace splňuje všechny současné požadavky požární bezpečnosti.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se této stavby.

### Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci bude jen pro potřeby obyvatel domků na stavebních parcelách.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se této stavby.

#### ochrana před bludnými proudy

Netýká se této stavby.

#### ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se této stavby.

#### ochrana před hlukem

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci bude jen pro potřeby obyvatel domků na stavebních parcelách.

#### protipovodňová opatření

Netýká se této stavby.

#### ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Netýká se této stavby.

## Připojení stavby na technickou infrastrukturu

#### napojovací místa technické infrastruktury

## Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

#### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření

Viz kapitola B2.6 b)

#### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Komunikace je oboustranně napojena stávajícími křižovatkami na další místní komunikace.

#### doprava v klidu

V uličním prostoru jsou v návaznosti na sjezdy navržena 4 stání.

#### pěší a cyklistické stezky

Ulicí není vedena žádná turistická ani cyklistická trasa. Pohyb chodců bude po navrženém chodníku.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy budou probíhat pouze v uličním prostoru při stavbě komunikace, chodníků a sítí technické infrastruktury. Ve zbylých částech uličního prostoru bude travnatá plocha. S výsadbou stromů není uvažováno vzhledem k rozhledovým poměrům a podzemním sítím.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci bude jen pro potřeby obyvatel domků v ulici.

#### vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, rostlin a živočichů…

Jde o stavbu v zastavěném území, nepředpokládá se dopad na přírodu.

#### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se této stavby.

#### zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Netýká se této stavby.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

## Ochrana obyvatelstva

Neobsazeno.

## Zásady organizace výstavby

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Neobsazeno

#### odvodnění staveniště

Dešťové vody budou stékat do dešťové kanalizace.

#### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z místních  komunikací

#### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu výstavby napojení na okolní ulice bude vozovka zúžena a snížena rychlost.

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Příjezdové komunikace budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, jejich porušení, prokazatelně způsobené realizací stavby, bude odstraněno na náklady zhotovitele.

Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

#### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba si nevyžádá zábor jiných než dotčených pozemků. Trvalý zábor odpovídá navrženým zpevněným plochám.

#### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Řešenou komunikaci je možné obejít okolními ulicemi.

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace

Viz odstavec B.2.3 b)

#### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

#### ochrana životního prostředí při výstavbě

Stávající stromy, které nebudou káceny, budou během tavby ochráněny. Okolí stavby nebude zatěžováno nadměrnou prašností a hlukem ze stavební činnosti.

#### podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán BOZP

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během stavby nejsou třeba

#### zásady pro dopravní inženýrská opatření

Po celou dobu musí zůstat přístup k objektům v ulici. Případné zásobování a odvoz odpadu bude zajištěn v součinnosti s realizační firmou

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Přístup na staveniště bude po místních komunikacích.

#### zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku určeném investorem. Zde bude také v nezbytně nutném množství skladován materiál.

Jako pomocné zařízení staveniště bude použita maringotka a chemické WC umístěné na staveništi.

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Není řešeno.

## Celkové vodohospodářské řešení

Neobsazeno