| Arial, 10  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.: |  |  |  |
| Ze dne: |  |  |  |
| Identifikátor: | MDOBX010H5KU |  |  |
| ČJ.: | MDOB 46455/2024/Nov |  |  |
| Spis. zn.: |  |  |  |
| Vyřizuje: | Bc., MBA Miloš Novotný |  |  |
| Telefon: | 318533362 |  |  |
| E-mail: | novotny@mestodobris.cz |  |  |
| Datum: | 11. 7. 2024 |  |  |

| 1.1. Název veřejné zakázky: | Oprava povrchu v ul. Nová, Dobříš |
| --- | --- |
| Předmět veřejné zakázky | Jedná se o obnovu místní komunikace vedenou v pasportu místních komunikací jako komunikace III. třídy č.48 c v ulici Nová, v úseku mezi křižovatkami ulic Čsl. Armády a Přemyslova a dále mezi Přemyslovou a koncem pozemku 1112/34, včetně chodníku a sjezdů. Obnova úseku na pozemku 1086/43 nebude prováděna z důvodu právních sporů ohledně kanalizace v tomto úseku, dojde pouze k úpravě napojení povrchů a obrubníků obnovovaného úseku. Stávající asfaltový povrch komunikace vykazuje řadu nerovností a prosedů včetně povrchových znaků inženýrských sítí (poklopy, uliční vpusti, šoupata). V řešeném úseku byla provedena v roce 2022 obnova stávajícího vodovodního řadu a kanalizace včetně přípojek a z tohoto důvodu byly provedeny příčné i podélné překopy komunikace. Bude provedena obnova této komunikace, kde v místě výkopů bude provedena celková obnova konstrukčních vrstev vozovky a v celé šířce pak provedena oprava obrusné a ložné vrstvy včetně výškového urovnání žulových obrub. Šířkové parametry vozovky se nemění. Jelikož se z větší části nezasahuje do stávajících obrub, jsou zachovány i podélné a příčné skony komunikace tak, aby nedocházelo ke zmenšení konstrukce vozovky a zároveň byla zachována min. výška nášlapu na parkové kamenné obrubě mezi komunikací a zeleným pásem 0,08 m. Odtokové poměry se v řešeném území nezmění, a proto se do odvodnění nezasahuje. Lokálně dojde k úpravě stávajících uličních vpustí, které jsou nyní odsazeny cca 0,5 m od obruby. Uliční vpusti budou přisazeny k obrubám. Budou doplněny dvě nové uliční vpusti. Celková délka úpravy obou úseků činí 102+56 m. |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele: | P24V00000049 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli |  |
| Název: | město Dobříš |
| Sídlo: | Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš |
| IČO: | 00242098 |
| Evidenční číslo: |  |
| 1.4. Postup veřejné zakázky: | VZMR IV. kategorie |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| 1.6. Druh veřejné zakázky: | stavební práce |
| 1.7. Zveřejněné na: | https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000328 |
| 1.8. Zahájené dne: | 19. 6. 2024 |

Oznámení o výběru dodavatele/nejvýhodnější nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava povrchu v ul. Nová, Dobříš“ zadané Vám v souladu se směrnicí Rady města Dobříše č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve smyslu § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) Vám oznamujeme, že v rámci veřejné zakázky rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek o výběru dodavatele k uzavření smlouvy takto:

| Výsledné pořadí | Název účastníka | IČO | Adresa | Poř. číslo nabídky | Nabídková cena bez DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SILNICE GROUP a.s | 62242105 | Na Florenci 2116/15 11000 Praha | 3 | 1 762 555,01 |
| 2. | VALEN s.r.o | 28954149 | náměstí Komenského 536 26301 Dobříš | 1 | 1 779 321,88 |
| 3. | ZNAKON, a.s. | 26018055 | 44 38601 Sousedovice | 2 | 1 944 000,60 |
| 4. | STRABAG a.s. | 60838744 | Kačírkova 982/4 15800 Praha 5 | 4 | 2 196 806,47 |

Žádná nabídka nebyla vyřazena. Nebyly podány žádné nabídky po termínu.

Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat k uzavření smlouvy dodavatele, který podal nejvýhodnější nabídku na plnění výše uvedené veřejné zakázky:

| Název účastníka | IČO | Adresa | Poř. číslo nabídky | Nabídková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SILNICE GROUP a.s | 62242105 | Na Florenci 2116/15 11000 Praha | 3 | 1 762 555,01 |

Nabídka uchazeče SILNICE GROUP a.s, se sídlem Na Florenci 2116/15
11000 Praha, IČO 62242105, byla podána v souladu se zadávací dokumentací a v souladu se ZZVZ a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

O výběru dodavatele rozhodla na své schůzi konané dne 09.07.2024 Rada města Dobříše usnesením č. 19/53/2024/RM.

Na základě výše uvedeného zadavatel vyzval vítězného účastníka k podpisu smlouvy. Do uzavření smlouvy umožní zadavatel všem hodnoceným uchazečům nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Bc. Miloš Novotný, MBA v. r.

pověřený člen komise pro hodnocení nabídek