TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce ulice Horymírova

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	4

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	4

E.	Návrh zpevněných ploch	4

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	5

G.	návrh dopravních značek a zařízení	5

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	5

I.	vazba na případné technologické vybavení	5

J.	přehled provedených výpočtů	5

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Horymírova

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Stavební úprava

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města zvané Malá Strana. V této oblasti je systém pravoúhlých ulic, z nichž většina již prošla rekonstrukcí vodovodu, kanalizace i zpevněných ploch. Rekonstrukce zahrnuje zbývající část ulice Horymírova mezi ulicemi Plk. B. Petroviče a Hálkova. Zhruba uprostřed řešeného úseku se nachází křižovatka s ulicí Bořivojova, která již byla v minulosti rekonstruována. V současnosti je ulice s rozbitým asfaltovým povrchem. Povrch je převážně v nevyhovujícím stavu, odvodnění je řešeno uličními vpustmi v křižovatkách a v úžlabí. Ulice je využívána jako obytná s parkováním vozidel rezidentů a pracovníků nedalekých stavebnin na krajnici a zelených plochách a zároveň pro příjezd k ostatním ulicím v oblasti. V ulici není chodník.

Celková délka úpravy činí 147 m.

## Směrové vedení

Směrové vedení ulice je dáno stávající vozovkou a nemění se oproti stavu. Ulice je vedena v přímé. Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení ulice se nemění.

Od ulice Plk. B Petroviče stoupá vozovka ve spádu 1,35 % k lokálnímu vrcholu v km 0,050, poté klesá ve sklonu 2,4 % k lokálnímu úžlabí v km 0,120 a opět stoupá 3,2 % do konce úpravy. Vrcholový oblouk má poloměr 900 m, údolnicový 400 m.

## Příčné uspořádání

### ulice bude v celé délce upravena na šířku vozovky 5,0 m (kategorie MO 11/6,0/30) s oboustrannými obrubníky.

Po obou stranách navazuje zelený pás až k oplocení, v sousedství vjezdů jsou navržena parkovací stání šířky 2,5 m.

## Klopení

Komunikace je navržena v jednostranném sklonu 2,5 % vlevo. Oproti současnosti dojde pouze k mírné úpravě sklonu. V oblasti křižovatek bude příčný sklon přizpůsoben tak, aby navázal na podélný sklon křižujících komunikací.

## Parkovací stání

V návaznosti na vjezdy budou zřízena parkovací stání. Jejich počet a poloha vychází z konzultace s obyvateli ulice. Stání budou mít povrch dlážděný, shodný s povrchem vjezdů. Stání budou od ulice oddělena obrubníkem převýšeným o max. 0,05 m.

Samostatné stání přiléhající k vjezdu je dlouhé min. 5 m, dle možnosti 5,5-6,0 m. Stání u travnatých ploch mají šířku 2,5 m.

Vzhledem k charakteru ulice (pouze parkování rezidentů, žádný potenciální cíl cesty v blízkosti) nejsou navrhována vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Barva dlažby parkovacích stání bude červená.

#### Chodníky

V křižovatce s Petrovičovou ulicí bude upraven stávající chodník a místo pro přecházení. Chodník budou opatřeny varovnými pásy v místech, kde bude obrubník převýšen o méně, než 0,08 m od vozovky.

Barva dlažby chodníků bude žlutá/přírodní

Podél domů a v některých parkovacích stání bude zřízen mezi zelení a domem okapový chodníček šířky 0,5m, místy i širší.

#### Obrubníky

Ulice budou provedeny s oboustranným betonovým obrubníkem. Obrubník bude převýšen oproti vozovce o 0,1 m. V místech vjezdů a vchodů bude obrubník převýšen o 0,02 m. V místě parkovacích stání bude převýšen o 0,05 m a zaoblen poloměrem 1 m, u vjezdů poloměrem 2 m.

Parkovací stání budou od trávníku oddělena obrubníkem převýšeným o 0,1 m

Stávající kamenné obrubníky budou předány investorovi.

#### Vjezdy

Podél komunikace budou upraveny stávající vjezdy k nemovitostem. Všechny vjezdy budou odděleny od vozovky obrubníkem převýšeným o 0,02 m, dlážděné a ohraničené obrubníkem, u napojení na komunikaci zaobleným poloměrem 2,0 m.

Barva dlažby vjezdů bude červená.

#### Rekultivace

Zelené plochy mezi upravovanou vozovkou a zástavbou dotčené stavbou budou srovnány, v potřebných místech dosypány ornicí a zatravněny.

## Rozhledy

Rozhledy na křižovatce s Bořivojovou a Hálkovou ulicí byly posouzeny na přednost zprava a rychlost 30 km/h (reálně dosažitelná rychlost vzhledem ke vzdálenosti křižovatek s předností zprava). Navrhovaná parkovací stání byla umístěna mimo rozhledová pole.

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna pomocí nových uličních vpustí do kanalizace. Ve vjezdech pod úrovní vozovky bude zřízena liniová vpust.

#### Provádění stavby

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky ulice. Bořivojova i Hálkova ulice zůstane průjezdná. V době stavby bude v upravovaném úseku zakázáno stání. Možnost vjezdu rezidentů bude upravena, případně dočasně vyloučena po dohodě s realizační firmou. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

#### Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

O ochraně a případném přeložení telefonních a elektrických kabelů bude rozhodnuto po vytyčení a ověření jejich skutečné polohy. V případě jejich normového krytí by neměly být stavbou dotčeny. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě vykopání stávajícího povrchu, vytvarování zemního tělesa v zářezu, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění ornice, provedení hrubých terénních, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa.

Zemní těleso bude ze zeminy vhodné do násypu. Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Návrh vozovky vychází ze zkušeností získaných při rekonstrukcích sousedních ulic.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

- Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Po odstranění asfaltových vrstev budou podkladní vrstvy přehutněny a provedou se zkoušky zatěžkávací deskou. V místech s nedostatečnou únosností podkladu (<90 MPa) bude podklad sanován – zřízena kompletní konstrukce vozovky. Na základě zkušeností z rekonstrukcí okolních ulic je sanace v rozpočtu uvažována na celé ploše.

V případě vyhovujících podkladních vrstev budou případné trhliny zasahující do podkladních vrstev opraveny dle TP 115 a teprve následně položeny nové asfaltové vrstvy.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2 	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	min. 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

V místech sanací bude zřízena kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-V-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

V případě zastižení skalního podloží budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. Pokud bude výsledek Edef,2>100 MPa, bude možné podkladní vrstvy zredukovat o spodní vrstvu štěrkodrti.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1

min. tloušťka nové konstrukce celkem 	260 mm

Konstrukce vjezdů a parkovacích ploch	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		30 mm		Edef,2 = 100 MPa

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Konstrukce chodníků – nepojížděné		D2-D-1-CH-PIII

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem chodníků a jejím svedením do stávající dešťové kanalizace. Dojde k posunu stávajících uličních vpustí.

# návrh dopravních značek a zařízení

U výjezdu na Petrovičovu ulici bude obnovena značka P4.  Jiné svislé ani vodorovné dopravní značení se v ulicích nenachází. Přednost je na komunikacích zprava.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu v Příbrami vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru ulice jsou navrženy chodníky pouze ve stávajícím rozsahu. Chodníky budou mít vodicí linii v podobě stávající zástavby, na rozhraní se zelenými pásy bude osazen záhonový obrubník převýšený o 0,06 m. V oblasti mimo chodníky jako případná vodicí linie poslouží obrubníky. Maximální délka přerušení vodicí linie v místech sjezdů je 6,0 m.

V místech vjezdů a míst pro přecházení, kde bude obrubník převýšen oproti vozovce o 0,02 m, budou opatřeny varovným pásem.

Veškeré hmatové prvky (varovné pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku.

U chodníků budou hmatové prvky červené nebo tmavé, ve vjezdech budou hmatové prvky světlé.

Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Ve vzdálenosti 0,25 m od hmatových prvků by měla být použita dlažba bez zkosených hran.

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2 %.

Ve Vidově, březen 2020		Vypracoval: Ing. Jan Dudík