TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce ulice Jiráskova

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	4

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	5

E.	Návrh zpevněných ploch	5

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	5

G.	návrh dopravních značek a zařízení	5

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	6

I.	vazba na případné technologické vybavení	6

J.	přehled provedených výpočtů	6

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Jiráskova

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Stavební úprava

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Řešené území se nachází v obytné oblasti jihozápadně od centra. Jiráskova ulice již prošla rekonstrukcí vodovodu, kanalizace i zpevněných ploch. Rekonstrukce zahrnuje původní část ulice mezi Tyršovým náměstím a ulicí Na Chmelnici. V ulici se nachází křižovatky do slepých komunikací Karnetova Zahrada, V Zahradách a pokračování ulice Jiráskova. V současnosti je ulice s rozbitým asfaltovým povrchem. Povrch je převážně v nevyhovujícím stavu, odvodnění je řešeno uličními vpustmi. Ulice je využívána jako obytná s parkováním vozidel rezidentů, dále se v ulici nachází areál vodohospodářské společnosti a je využívána i pro příjezd k areálu technických služeb. V ulici je jednostranný chodník.

Celková délka úpravy činí 182 m.

## Směrové vedení

Směrové vedení ulice je dáno stávající vozovkou a nemění se oproti stavu. Ulice se za Tyršovým náměstím stáčí vpravo poloměrem R=40 m a dále je vedena v přímé. Před koncem úpravy se stáčí vlevo poloměrem R=10 m a dále pokračuje jako ulice Na Chmelnici. Zde je úprava zakončena. Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení ulice se nemění.

Od Tyršova náměstí ulice stoupá ve sklonech 4,75, 2,87, 3,33 a 2,25 %, v ulici Na Chmelnici se pak sklon snižuje na 1,17 %. Vrcholové oblouky mají poloměry 427-1200 m.

## Příčné uspořádání

Ulice bude v celé délce upravena na šířku vozovky 5,5 m (kategorie MO 11/6,5/30) s oboustrannými obrubníky.

V km 0,000-0,025 je vozovka pouze s levostranným chodníkem.

Od km 0,040 je po levé straně navržen dlážděný parkovací pruh šířky 2,0 m a chodník šířky cca 2,0 m, po pravé straně pak zelený pás až k oplocení.

V oblouku křižovatky s ulicí Na Chmelnici bude mít vnitřní oblouk poloměr 8,0 m.

## Klopení

Komunikace je v km 0,000-0,040 navržena v jednostranném sklonu 2,5 % vpravo. OD km 0,040 je navržen oboustranný sklon, od km 0,160 pak levostranný sklon. Oproti současnosti dojde pouze k mírné úpravě sklonu. V oblasti křižovatek bude příčný sklon přizpůsoben tak, aby navázal na podélný sklon křižujících komunikací.

Parkovací pruh bude oproti vozovce převýšen o 0,05 m a klopen v km 0,040-0,070 k vozovce, od km 0,070 od vozovky.

## Parkovací stání

Po levé straně ulice je navržen v km 0,040-0,160 parkovací pruh šířky 2,0 m přerušený vysazeným místem pro přecházení v km 0,070 a vjezdy.

Celkem je navrženo 15 stání, je uvažována délka stání 5,75m, u vjezdu 5,0 m.

Vzhledem k charakteru ulice (parkování rezidentů a návštěvníků VHS) nejsou navrhována vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ta jsou k dispozici v centrální části města. Vzhledem ke vjezdům a přilehlému chodníku je však umožněn případný přístup ZTP z vozidla na chodník.

Parkovací stání budou od vozovky oddělena nájezdovým obrubníkem převýšeným o 0,05 m.  Povrch stání bude z betonové širkokospáré vsakovací dlažby.

## Chodníky

Po celé délce ulice bude upraven stávající chodník. V návaznosti na projekt úpravy Tyršova náměstí bude v šířce cca 2,0 m. Podél budov a ve vjezdech bude respektovat stávající výšku. Od vozovky bude oddělen obrubníkem převýšeným o 0,10 m. Výškový rozdíl mez okrajem obrubníku a okrajem jízdního pruhu bude vyrovnán proměnným sklonem parkovacího pásu.

Chodník bude opatřen varovnými pásy v místech, kde bude obrubník převýšen o méně, než 0,08 m od vozovky.

Barva dlažby chodníku bude žlutá nebo přírodní (dle zadání investora).

## Obrubníky

V ulice se nachází stávající kamenné obrubníky. Na pravé straně po křižovatku s ulicí V Zahradách je stávající betonový obrubník.

Nově bude po celé pravé straně osazen betonový obrubník, po levé straně kamenný. Kamenné obrubníky budou doplněny ze skladu investora.

Obrubník bude převýšen oproti vozovce o 0,1 m. V místech vjezdů a vchodů bude obrubník převýšen o 0,02 m.

## Vjezdy

Podél komunikace budou upraveny stávající vjezdy k nemovitostem. Všechny vjezdy vlevo přes chodník budou odděleny od vozovky obrubníkem převýšeným o 0,02 m.

Vjezdy vpravo přes zelený pás nebudou zpevněny, v současnosti nejsou pravidelně využívány. Obrubník těchto sjezdů bude převýšen o 0,05 m oproti vozovce.

Sjezd vpravo v km 0,010 bude zpevněn v celém rozsahu. Sjezd vlevo v km 0,013 bude zpevněn pouze v rozsahu chodníku.

Barva dlažby vjezdů bude červená.

Vjezdy výše nad úrovní vozovky budou upraveny tak, že výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem bude přednostně vyrovnán v rampové části (sklon max 1:12), chodník u vjezdu v šířce min 1,0 m bude zachován ve stejné úrovni. Chodník v místech sjezdů by měl zůstat ve sklonu max 2 % na šířce min 1,0 m.

## Místa pro přecházení

V km 0,070 bude upraveno stávající místo pro přecházení do ulice V Zahradách. Stávající obrubník chodníku vpravo bude v místě pro přecházení snížen a budou doplněny hmatové prvky.

Vlevo bude zřízen chodníkový mys.

V křižovatce s ulicí Na Chmelnici bude upravena šířka vozovky, tím dojde k vysazení chodníku a vzhledem ke zlepšeným rozhledovým poměrům bude možné zde zřídit místo pro přecházení.

## Rekultivace

Zelené plochy mezi upravovanou vozovkou a zástavbou dotčené stavbou budou srovnány, v potřebných místech dosypány ornicí a zatravněny.

## Rozhledy

Rozhledy na stávajících křižovatkách se nezmění. Rozhledy na místech pro přecházení byly posouzeny na vzdálenost 50 m. U místa pro přecházení v km 0,070 se zřízením vysazeného mysu rozhledové poměry zlepší oproti stavu. U místa pro přecházení v křižovatce s ulicí Na Chmelnici byl vpravo rozhled posouzen na mezní rychlost cca 20 km/h a byl upraven parkovací pruh tak, aby nezasahoval do tohoto rozhledového pole.

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna pomocí uličních vpustí do kanalizace.

Ve vjezdech pod úrovní vozovky bude v případě potřeby zřízena liniová vpust.

Parkovací stání budou odvodněna vsakem.

#### Provádění stavby

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky vždy poloviny ulice. Po dobu výstavby musí zůstat možný vjezd do slepých ulic V Zahradách a po co nejdelší dobu i do ulice Jiráskova. V době stavby bude v upravovaném úseku zakázáno stání. Možnost vjezdu rezidentů bude upravena, případně dočasně vyloučena po dohodě s realizační firmou. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

## Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

O ochraně a případném přeložení telefonních a elektrických kabelů bude rozhodnuto po vytyčení a ověření jejich skutečné polohy. V případě jejich normového krytí by neměly být stavbou dotčeny. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

Kabely VO budou vedeny v chodníku dále od zástavby, aby nedošlo k narušení základů.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění ornice, provedení hrubých terénních, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Zemní těleso bude ze zeminy vhodné do násypu. Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

V aktivní zóně podloží vozovky se dle přepokládá zastižení navážky a jílovitých zemin. Vzhledem k tomuto předpokladu je navržena jejich výměna v tloušťce 0,30m.

Matriál použitý k výměně bude hrubozrnný, frakce max. 0/125, z hlediska vhodnosti použití do podloží dle ČSN 73 6133 bude vhodný.

Potřeba a mocnost výměny bude určena na základě zatěžovacích zkoušek po odkrytí pláně.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Návrh vozovky vychází ze zkušeností získaných při rekonstrukcích vodovodu a kanalizace v této ulici.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

- Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Po odstranění vozovkových vrstev bude zemní pláň přehutněna a provedou se zkoušky zatěžkávací deskou. V místech s nedostatečnou únosností (<45 MPa) bude vyměněna zemina v aktivní zóně mocnosti 0,3 m za vhodný materiál.

Je uvažována kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-V-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Složení konstrukce parkovacích stání

dlažba betonová širokospárá	DL		80 mm	ČSN 736131-1

ložní vrstva dlažby	L	4/8	 30 mm	ČSN EN 13242

štěrkodrť 	ŠDA	0/32	150 mm	ČSN 736126-1

štěrkodrť 	ŠDA	0/64	150 mm	ČSN 736126-1

celkem			410 mm

Konstrukce sjezdů

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť 	ŠDB	200 mm 	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	320 mm

Sjezdy budou v červené dlažbě, hmatové prvky ve sjezdech šedé.

Konstrukce chodníků – nepojížděné		D2-D-1-CH-PIII

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem a jejím svedením do stávající dešťové kanalizace. Dojde k posunu stávajících a zřízení nových uličních vpustí.

# návrh dopravních značek a zařízení

V ulici bude obnoveno stávající dopravní značení. Na výjezdech z ulic Jiráskova, V Zahradách a Karnetova Zahrada budou obnoveny značky P4 a P6 vyznačující přednost v jízdě. Na Jiráskově ulici pak bude vyznačena přednost značkami P2.

Po pravé straně mezi ulicemi V Zahradách a Jiráskova bude vyznačen zákaz stání pro zajištění přístupnosti hydrantu.

V parkovacím pruhu budou kolem vjezdu do areálu VHS vyhrazena místa po návštěvníky, celkem 5 míst pomocí značek IP12 a V10e

V prostoru mezi koncem zeleného pásu a Tyršovým náměstím bude také zakázáno stání (obnova stávajícího stavu)

V křižovatce s ulicí Na Chmelnici bude provedeno vodorovné značení – vyznačení hranice křižovatky

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu v Příbrami vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Chodníky budou mít vodicí linii v podobě stávající zástavby, na rozhraní se zelenými pásy bude osazen záhonový obrubník převýšený o 0,06 m. Maximální délka přerušení vodicí linie v místech sjezdů je 6,0 m.

V místech vjezdů a míst pro přecházení, kde bude obrubník převýšen oproti vozovce o 0,02 m, budou opatřeny varovným pásem.

Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku.

U chodníků budou hmatové prvky červené nebo tmavé, ve vjezdech budou hmatové prvky světlé.

Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Ve vzdálenosti 0,25 m od hmatových prvků by měla být použita dlažba bez zkosených hran.

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2 %.

Ve Vidově, březen 2020		Vypracoval: Ing. Jan Dudík