TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obnova povrchů v ul. Přemyslova, Dobříš

Prováděcí dokumentace

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	5

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	5

E.	Návrh zpevněných ploch	5

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	6

G.	návrh dopravních značek a zařízení	6

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	6

I.	vazba na případné technologické vybavení	6

J.	přehled provedených výpočtů	6

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Obnova povrchu v ul. Přemyslova, Dobříš

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Obnova povrchů

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Jedná se o obnovu místní komunikace vedenou v pasportu místních komunikací jako komunikace III. Třídy č.53c v ulici Přemyslova, v úseku mezi křižovatkami ulic Mládeže a Žižkova, včetně parkovacích a odstavných stání.

Obnova úseku mezi křižovatkami s ulicí Mládeže a Wolkerova nebude prováděna z důvodu dosud neprovedené obnovy vodohospodářských zařízení města Dobříše, kterou má správce těchto zařízení naplánovánu na rok 2022.

Stávající asfaltový povrch komunikace vykazuje řadu nerovností a prosedů včetně povrchových znaků inženýrských sítí (poklopy, uliční vpusti, šoupata). V řešeném úseku byla provedena v roce 2020 obnova stávajícího vodovodního řadu včetně přípojek a z tohoto důvodu byly provedeny příčné i podélné překopy komunikace.

Z výše uvedených důvodů bude provedena obnova této komunikace, kde v místě výkopů bude provedena celková obnova konstrukčních vrstev vozovky a v celé šířce pak provedena oprava obrusné a ložné vrstvy včetně výškového urovnání žulových obrub.

Šířkové parametry vozovky se nemění. Jelikož se z větší části nezasahuje do stávajících obrub, jsou zachovány i podélné a příčné skony komunikace tak, aby nedocházelo ke zmenšení konstrukce vozovky a zároveň byla zachována min. výška nášlapu na parkové kamenné obrubě mezi komunikací a zeleným pásem 0,08 m. Místní úprava provozu je v předmětném úseku je nyní opatřena svislými dopravními značkami P4, A7a, A7b,2x B20a a 2x A12b, kvůli zvýšenému pohybu dětí v souvislosti s využíváním přilehlého dětského hřiště. Při navrhované opravě komunikace bude vyměněna značka A7a za další značku A7b. Stávající krátký příčný práh Z12 bude obnoven. Stávající značka B 29 s dodatkovou tabulkou zůstane zachována.

Odtokové poměry se v řešeném území nezmění, a proto se do odvodnění nezasahuje. Lokálně dojde k úpravě stávajících uličních vpustí, které jsou nyní odsazeny cca 0,5 m od obruby. Uliční vpusti budou přisazeny k obrubám.  Bude doplněna jedna nová uliční vpust.

Celková délka úpravy činí 247 m.

Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Dobříš:

| Parc. č. | Výměra (m2) | Druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 1122/2 | 4613 | manipulační plocha, ostatní plocha | Město Dobříš, Mírové nám 119 |
| 1087/9 | 5940 | manipulační plocha, ostatní plocha | Město Dobříš, Mírové nám 119 |
| 1086/30 | 907 | ostatní komunikace, ostatní plocha | Město Dobříš, Mírové nám 119 |
| 1112/34 | 2132 | ostatní komunikace, ostatní plocha | Město Dobříš, Mírové nám 119 |
| 1096/55 | 582 | ostatní komunikace, ostatní plocha | Město Dobříš, Mírové nám 119 |
| 1086/39 | 28 | ostatní plocha | Volf Josef, Volfová Alena, Nová 718 |

## Směrové vedení

Směrové vedení ulice je dáno stávající vozovkou a nemění se oproti stavu. Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení ulice se nemění.

.

## Příčné uspořádání

### Šířka ulice bude v celé délce 3,5 m (kategorie MO 11/4,5/30) s oboustrannými obrubníky.

Po obou stranách navazuje zelený pás, v sousedství domů jsou zachovány parkovací pásy 4,3m široké.

## Klopení

Komunikace je v jednostranném sklonu 2,5 % vpravo. Oproti současnosti dojde pouze k mírné úpravě sklonu. V oblasti křižovatek bude příčný sklon přizpůsoben tak, aby navázal na podélný sklon křižujících komunikací.

## Parkovací stání

Stávající parkovací pásy budou zachovány. Stání budou mít povrch dlážděný, z širokospáré dlažby, která umožní částečné vsakovaní dešťových vod. Stání budou od ulice oddělena obrubníkem převýšeným o max. 0,05 m.

Jednotlivá stání mají šířku 2,5 m a jsou pod úhlem 45°.  Budou vyznačena vodorovným dopravním značením. Počítá se s přesahem parkujícího vozidla 0,5m za obrubník.

Na vhodné ploše před garážemi budou vyznačeny kolmá parkovací stání 2,5 m/5 m.

Vzhledem k charakteru ulice (pouze parkování rezidentů, žádný potenciální cíl cesty v blízkosti) nejsou navrhována vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Barva dlažby parkovacích stání bude přírodní šedá.

#### Chodníky

V upravované části ul. Přemyslova nejsou žádné chodníky s výjimkou zpevněných ploch před vchody do panelových domů.Tyto plochy jsou v dobré stavu a zůstanou beze změny.

Pouze v křižovatce s  ulicí  Nová bude upraven stávající chodník-bude v něm umístěn varovný pás ze signální dlažby červené barvy.

#### Obrubníky

Ulice i vjezdy jsou lemovány žulovými obrubníky. Tyto obrubníky jsou vlivem provozu nerovné. Budou  cca z 50% vytrhány a znovu osazeny. Tím dojede k jejich vyrovnání.  Obrubník bude převýšen oproti vozovce o 0,08 m. V místech vjezdů a vchodů bude obrubník převýšen o 0,02 m. V místě parkovacích stání bude převýšen o 0,05 m.

Parkovací stání budou od trávníku oddělena obrubníkem převýšeným o 0,08 m. Pokud by bylo třeba obrubníky doplnit nebo vyměnit poškozené, budou na to použity obrubníky z deponie investora.

#### Vjezdy

Podél komunikace budou upraveny stávající vjezdy k nemovitostem. Všechny vjezdy budou odděleny od vozovky obrubníkem převýšeným o 0,02 m, dlážděné a ohraničené obrubníkem.

Barva dlažby vjezdů bude červená. Pokud nebudou mít vjezdy podkladní vrstvy, budou provedeny nové. Projekt předpokládá 80% vjezdů s dostatečným podkladem.

#### Kontejnerová stání

Plochy stávajících kontejnerových stáni budou provedeny ve stejné úpravě jako vjezdy-ze zámkové dlažby červené barvy

#### Rekultivace

Stavbou poškozené zelené plochy mezi upravovanou vozovkou a zástavbou budou srovnány, v potřebných místech dosypány ornicí a zatravněny.

## Rozhledy

Stávající rozhledy zůstanou beze změny.

## Odvodnění

Komunikace je odvodněna pomocí stávajících uličních vpustí do kanalizace. V rámci stavebních úprav budou tyto vpusti posunuty k obrubníkům. V křižovatce s ul. Nová bude zřízena nová uliční vpust, která bude napojena do dešťové kanalizace sedlovou tvarovkou.

#### Provádění stavby

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky ulice. V době stavby bude v upravovaném úseku zakázáno stání. Možnost vjezdu rezidentů bude upravena, případně dočasně vyloučena po dohodě s realizační firmou. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

#### Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

V křížení upravované komunikace s ul. Nová bude v předstihu provedena obnova vodovodu a kanalizace tak, aby se nový povrch ul. Přemyslova nemusel při následné rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul Nová  rozkopávat.

Nebude měněn rozsah zpevněných ploch a není uvažován ani hlubší zásah do podloží. Nejsou tedy předpokládány zásahy do inženýrských sítí.

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění stávajícího povrchu, vykopání neúnosného podloží zejména v místě obnoveného vodovodu a přípojek vodovodu, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 30MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 30 MPa.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Návrh vozovky vychází ze zkušeností získaných při rekonstrukcích sousedních ulic.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Po odstranění asfaltových vrstev budou podkladní vrstvy přehutněny a provedou se zkoušky zatěžkávací deskou. V místech s nedostatečnou únosností podkladních vrstev (<80 MPa) budou tyto nahrazeny – zřízena kompletní konstrukce vozovky. Na základě zkušeností z rekonstrukcí okolních ulic je kompletní skladba v rozpočtu uvažována v 15% plochy vozovky, převážně v místech překopů.

V případě vyhovujících podkladních vrstev budou případné trhliny zasahující do podkladních vrstev opraveny dle TP 115 a teprve následně položeny nové asfaltové vrstvy.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2 	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	min. 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

Původní konstrukční vrstvy

V místech sanací bude zřízena kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-VI-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 80 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 50 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	390 mm

V případě zastižení skalního podloží budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. Pokud bude výsledek Edef,2>80 MPa, bude možné podkladní vrstvy zredukovat o spodní vrstvu štěrkodrti.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 80 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1

min. tloušťka nové konstrukce celkem 	260 mm

Konstrukce vjezdů a ploch pro kontejnery	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková červené barvy		80 mm

ložná vrstva		30 mm

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	250 mm

Konstrukce parkovacích  stání		D2-D-1-CH-PIII ( při neúnosném podloží-nepředpokládá se)

dlažba betonová širokospárá	 80 mm

ložná vrstva		           40 mm

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 50 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

celkem		400 mm

V případě vyhovujících stávajících podkladních vrstev není třeba zřizovat vrstvu ŠD.

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy D6 a D7- Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky a jejím svedením do stávající dešťové kanalizace. Dojde k posunu stávajících uličních vpustí a k doplnění jedné nové vpusti.

# návrh dopravních značek a zařízení

V rámci stavby bude obnoveno stávající dopravní značení: Na křižovatce s Žižkovou ulicí značka P4, a před bytovým domem v místě nástupní plochy B29 s dodatkovou tabulkou. Z obou stran bude umístěna značka A12b. (zvýšený pohyb dětí v blízkosti hřiště) a B20a (omezení rychlosti 30 km/hod). Stávající krátký příčný práh Z12 bude obnoven a bude označen z obou stran značkami A7b.

Bude doplněno vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním značením.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu v Příbrami vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru ulice nejsou navrženy chodníky. Jako případná vodicí linie poslouží obrubníky.

Ve Vidově, listopad 2020		                                           Vypracoval: Ing. Jan Dudík