Průvodní zpráva

Obsah

1.	Identifikační údaje	1

2.	Základní údaje o stavbě	2

3.	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	4

4.	Členění stavby	5

5.	Podmínky realizace stavby	5

6.	Přehled budoucích vlastníků (správců)	5

7.	Předávání částí stavby do užívání	5

8.	Souhrnný technický popis stavby	5

8.1.	Souhrnný technický popis	5

8.2.	Technický popis jednotlivých objektů	6

SO 101 – Propojení Jeřábové a Rukavičkářské ulice	6

SO 102 – Rozšíření Jeřábové před čp. 1352-1353	6

SO 103 – Rozšíření ulice Nad Papežem	6

SO 104 – Úprava parkování před školkou	6

Dopravní značení	6

Konstrukce vozovek	6

Konstrukce chodníků	7

8.2.1.	Mostní objekty a zdi	7

8.2.2.	Odvodnění pozemní komunikace	7

8.2.3.	Tunely, podzemní stavby a galerie	7

8.2.4.	Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony	7

8.2.5.	Vybavení pozemní komunikace	7

8.2.6.	Objekty ostatních skupin objektů	7

9.	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	8

10.	Dotčená ochranná pásma	8

11.	Zásah stavby do území	8

12.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	9

13.	Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí	10

14.	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	11

15.	Další požadavky	12

# Identifikační údaje

- Identifikační údaje

Název stavby:	Úprava komunikací na sídlišti Větrník

Katastrální území: 	Dobříš

Město: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Rekonstrukce a novostavba

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 27, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, jejího umístění a významu

Dotčené území leží ve městě Dobříš v zastavěné lokalitě na sídlišti Větrník. Ve svažitém území se nachází stávající místní komunikace a parkovací plochy. V rámci tohoto projektu jsou řešeny ulice Jeřábová a Nad Papežem.

Celková délka všech upravovaných ulic je 287 m (měřeno v ose komunikací)

b) Předpokládaný průběh stavby

Jednotlivé objekty budou budovány postupně dle možností investora. Termín zahájení první části stavby je předpokládán v roce 2015.

Konkrétní lhůty a termíny výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele stavby. Délka výstavby se přepokládá 1 měsíc na každý stavební objekt, 14 dní na SO 104.

c) Vazba na územně plánovací dokumentaci a na územní rozhodnutí včetně jejich podmínek

Navržená stavba je v souladu s ÚP města.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Jedná se o opravu a rozšíření stávajících komunikací.

Stavba bude umístěna na těchto pozemcích v katastrálním území Dobříš:

SO 101

| Parcelní číslo | Vlastník | Druh pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1437/128 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 640 |
| 1437/129 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 376 |
| 1437/130 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 189 |
| 1437/131 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 65 |
| 1437/132 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 31 |
| 1437/237 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 173 |
| 1437/239 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 133 |
| 1437/34 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 1222 |
| 1437/42 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 477 |
| 2820/15 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 1361 |
| 2820/32 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 654 |
| 2820/35 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 673 |

SO 102

Kromě pozemku 1437/3, který je již vypsán výše, zasahuje stavba na pozemky:

| Parcelní číslo | Vlastník | Druh pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1437/234 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 25 |
| 1437/235 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 27 |
| 1437/35 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 2325 |
| 1437/5 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 364 |
| 1440/121 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 171 |

SO 103

Kromě pozemku 1437/35, který je již vypsán výše, zasahuje stavba na pozemky:

| Parcelní číslo | Vlastník | Druh pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1437/1 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 3581 |
| 1437/124 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 179 |
| 1440/119 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 462 |
| 1440/120 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 109 |
| 1440/37 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 3379 |

SO 104

Kromě pozemků 1437/124, 1437/235, 1440/120, 1440/121, 1437/34, které jsou již vypsány výše, zasahuje stavba na pozemky:

| Parcelní číslo | Vlastník | Druh pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1437/231 | XXX | Ostatní plocha | 2 |
| 1437/29 | XXX | Ostatní plocha | 351 |

Pozemky označené XXX jsou z jedné třetiny ve vlastnictví města Dobříš, zbytek patří následujícím 12 vlastníkům:

Beščec Miroslav, Lípová 474/14, Nové Město, 12000 Praha 2

Dycková Antonie, Slavojova 664/11, Nusle, 12800 Praha

Kadlec Josef, Plk. B. Petroviče 465, 26301 Dobříš

Klímová Šárka, Jeřábová 1549, 26301 Dobříš

Kříž Jan, Vršovice 33, Praha

Křížová Zdenka, Vršovice 33, 10100 Praha

Lukešová Svatava, Jeřábová 1549, 26301 Dobříš

Samek Karel, Kozmíkova 1105/11, Hostivař, 10200 Praha

Samek Miroslav, Pujmanové 1545/38, Nusle, 14000 Praha

Skřepská Marie, Pražská 112, 26301 Dobříš

Spisarová Marie, Ostrovského 1823/32, Smíchov, 15000 Praha

Švejdová Anna, adresa neznámá

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Užívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí. Požadavky z hlediska ochrany životního prostředí jsou dodrženy.

Stavba bude mít vliv na sousední pozemky:

- po dobu výstavby bude docházet ke znečišťování komunikací vozidly stavby;

- pohybem těžkých vozidel může dojít k poškození stávajících komunikací.

Opatření:

- ihned po znečištění bude povrch komunikace dokonale očištěn, nejdéle pak na konci každého pracovního dne. Za nedodržení této podmínky budou sjednány sankce.

- v případě poškození uvedených komunikací budou opraveny nejpozději do doby kolaudace.

Opatření obecné:

- při předání staveniště bude provedena fotodokumentace stávajících objektů v těsné blízkosti staveniště za přítomnosti projektanta a stavebního dozoru.

- realizace si nevyžádá vykácení stávající vzrostlé zeleně.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Nejvyšší přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru je dána nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, platném od 1. 11. 2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (LAeq) ve venkovním prostoru je 50dB ve dne a 40dB v noci. Dle NV č. 502/2002 Sb., záleží při posuzování hlukového zatížení na způsobu využití území a zdroji hluku.

Plánované stavby budou stavbami nevýrobními a neprodukují nadměrný hluk

Během stavby musí zhotovitel stavby volit takovou technologii provádění (používání těžkých mechanizmů při těžbě zeminy, při hutnění atd.), aby nedošlo k porušení stávajícího stavu staveb a zařízení v okolí staveniště ani v jeho obvodu při křížení inženýrských sítí.

V případě nakládání s chemickými látkami je nutné plnit obecné podmínky dle zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 352/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými vodám – ropné látky, nátěrové hmoty apod. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie.

Předpokládaný zábor potřebný pro provedení stavby bude v terénu řádně vytýčen a viditelně vyznačen na základě projektové dokumentace.

Na okolní pozemky sousedící se stavbou, musí být umožněn přístup během stavby.

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Neobsazeno

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Navržená stavba je v souladu se schváleným Územním plánem města.

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Pro návrh stavby byl využit polohopisný a výškopisný podklad napojený na mapu katastru nemovitostí. Dále byly použity podklady o stávajících podzemních vedeních od jejich správců.

d) Dopravní průzkum

Projekt vychází ze studie úpravy dopravního řešení v širší lokalitě sídliště zpracované v roce 2006 [kancelář A.D.O.] a následné aktualizace z roku 2013 [Ing. Jan Dudík].

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum

Neobsazeno

f) Diagnostický průzkum konstrukcí

V těsné blízkosti stavby se nenachází žádné stavební objekty, u nichž by bylo nutné provést jejich diagnostiku

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje

uvedené stavby se netýká

h) klimatologické údaje

Vzhledem k rozsahu stavby a její povaze není tento průzkum potřeba. Rozptylová studie pro tuto stavbu vypracována nebyla.

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Tato stavba není památkou ani není v památkové zóně nebo v rezervaci.

# Členění stavby

Stavba je členěna na čtyři stavební objekty:

SO 101 – Propojení Jeřábové a Rukavičkářské ulice (před čp 1301-1302)

SO 102 – Rozšíření Jeřábové ulice před čp 1352-1353

SO 103 – Rozšíření ulice Nad Papežem (včetně úpravy části Jeřábové ulice před školkou – mimo obsah SO 104)

SO 104 – úprava parkování před školkou v Jeřábové ulici v délce cca 25 m

# Podmínky realizace stavby

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných investorů

Navržená stavba není přímo podmíněna výstavbou jiné investice. Postup výstavby jednotlivých objektů musí být koordinován pro zajištění dopravní obslužnosti oblasti.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Konkrétní lhůty a termíny výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele stavby. Nad dodržováním postupů výstavby a prováděním technologických řešení bude dohlížet technický dozor investora akce.

Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel stavby. Přesný postup výstavby si s ohledem na použité technologické postupy, klimatické i jiné vlivy určí zhotovitel stavby. Podrobný časový harmonogram provádění bude zpracován v rámci realizační dokumentace v součinnosti s vybraným zhotovitelem stavby. Předpokládaná doba realizace stavby je 1 měsíc na každou ulici.

c) Zajištění přístupu na stavbu

Doprava stavebních materiálů bude probíhat především po stávajících komunikacích.

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Jednotlivé komunikace budou rekonstruovány za úplné uzavírky úseků. Objízdná trasa bude možná okolními komunikacemi.

# Přehled budoucích vlastníků (správců)

Celou stavbu převezme město Dobříš.

Správci nebo vlastníci jednotlivých stavebních objektů jsou povinni je spravovat v souladu s jejich charakteristikou i příslušnými předpisy a dbát o to, aby jejich stav odpovídal požadavkům na jejich provoz a neohrožoval provoz a užívání ostatních stavebních objektů.

# Předávání částí stavby do užívání

Vzhledem k rozsahu stavby může být stavba předána k užívání po částech

# Souhrnný technický popis stavby

## Souhrnný technický popis

Navrhovaná stavba bude užívána jako místní komunikace, parkoviště a chodníky. Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 6110.

## Technický popis jednotlivých objektů

#### SO 101 – Propojení Jeřábové a Rukavičkářské ulice

Objekt zahrnuje opravu stávajícího chodníku před domy čp 1301 a 1302 a chodníku k čp 1353, opravu povrchu komunikace, rozšíření parkovacího pruhu včetně zrušení stávajícího obratiště a výstavbu nového propojení s Rukavičkářskou ulicí. Nově bude ulice řešena jako jednosměrná, provoz bude veden z kopce směrem k Rukavičkářské ulici.

Poblíž místa napojení na rukavičkářskou ulici se nachází vjezd do zásobovacího dvora prodejny potravin. Tento vjezd bude upraven přejezdem přes chodníkový práh.

#### SO 102 – Rozšíření Jeřábové před čp. 1352-1353

Objekt zahrnuje rozšíření stávající ulice před domy čp 1352 a 1353 včetně přeložení chodníku bez úpravy stávajícího parkovacího pruhu. Nově bude ulice řešena jako jednosměrná, provoz bude veden směrem k parkovišti na Rukavičkářské.

#### SO 103 – Rozšíření ulice Nad Papežem

Objekt navazuje na SO 104 a zahrnuje rozšíření Jeřábové ulice od vchodu do školky po křižovatku s ulicí Nad Papežem včetně přeložení chodníku a zřízení oboustranných parkovacích pruhů. Dále zahrnuje rozšíření ulice Nad Papežem a výstavbu nového chodníku v této ulici. Nově bud část Jeřábové ulice řešena jako jednosměrná, provoz bude veden směrem k  ulici Nad Papežem.

#### SO 104 – Úprava parkování před školkou

Objekt zahrnuje výstavbu šikmých parkovacích stání a s tím související rozšíření ulice a přeložku chodníku mezi odbočkou k čp 1352 a vjezdem do školky. Nově bude ulice řešena jako jednosměrná, provoz bude veden směrem k ulici Nad Papežem.

#### Dopravní značení

Dopravní značení je součástí jednotlivých objektů. Kromě tohoto značení budou navíc označena zbývající část ulice Jeřábová a celá ulice Šeříková jako jednosměrné. V Jeřábové budou vyznačena podélná parkovací stání.

#### Konstrukce vozovek

V místech se stávající vozovkou bude odfrézována obrusná vrstva v tloušťce max. 0,08m. Následně bude nově doasfaltována.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2 	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	min. 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

odfrézovaný původní povrch

Na novém propojení s Rukavičkářskou ulicí a v místech, kde se vozovka rozšiřuje, bude zřízena kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-V-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2  100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2  70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2  45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

U rozšiřované vozovky bude druhá vrstva štěrkodrti oproti první rozšířena o 0,2 m do stávající vozovky.

#### Konstrukce chodníků

Jsou navrženy dlážděné chodníky oddělené od komunikace betonovým obrubníkem převýšeným o 0,10m  (v místech pro přecházení o 0,02m)

Konstrukce nepojížděná (D2-D-1-CH-PIII)

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm	60 MPa

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

Skladba jednotlivých vrstev vozovky je patrná z přílohy 4 - Vzorový příčný řez.

Svislé dopravní značení vychází ze studie dopravního řešení. Provedení svislých dopravních značek (z hlediska přesnosti, hodnoty činitele jasu) musí odpovídat ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značení obsahuje vyznačení parkovacích míst.

Podrobně je obsaženo ve výkrese 6 - Dopravní značení

### Mostní objekty a zdi

Neobsazeno

### Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění komunikací bude pomocí stávající dešťové kanalizace a je popsáno u příslušných objektů komunikací

### Tunely, podzemní stavby a galerie

Neobsazeno

### Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Neobsazeno

### Vybavení pozemní komunikace

V křižovatce SO 101 s Rukavičkářskou a podél chodníku v SO 102 budou přeloženy lampy VO do nové polohy. Součástí stavby budou i tři nové lampy podél rekonstruovaného chodníku mezi SO 101 a 102, které budou propojeny se stávajícími lampami na obou stranách.

### Objekty ostatních skupin objektů

Dopravní opatření při stavbě

Bude navrženo realizační firmou a předloženo ke schválení dopravnímu inspektorátu policie ČR v Příbrami. Na přilehlých místních komunikacích bude po dobu výstavby označené zvýšené nebezpečí v důsledku výjezdu vozidel ze staveniště na silnici. Stavba bude budována po jednotlivých objektech za úplných uzavírek úseků. Podrobněji je postup popsán v technické zprávě.

Inženýrské sítě

V místě stavby jsou již provedeny. V rámci stavby budou výškově upraveny povrchové znaky sítí (kanalizační šachty, vpust a šoupata).

# Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Všechny výsledky a závěry z průzkumů, podkladů a měření, získaných či prováděných v rámci zpracované dokumentace, jsou popsány již v předchozích částech této průvodní zprávy. Všechny potřebné výstupy a údaje byly zapracovány do projektové dokumentace a sloužily jako základní podklad pro vypracování projektu a jeho příloh.

# Dotčená ochranná pásma

a) rozsah dotčení

Netýká se této stavby.

b) podmínky pro zásah

Netýká se této stavby.

c) způsob ochrany nebo úprav

Netýká se této stavby.

d) vliv na stavebně technické řešení stavby

Netýká se této stavby.

# Zásah stavby do území

a) bourací práce

V rámci stavby budou zbourány stávající konstrukce komunikací.

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Není uvažováno kácení zeleně. Po dokončení stavby budou vysazeny pásy zeleně mezi parkovišti a obytnou zástavbou v SO 101 a 102.

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Rozsah zemních prací je dán především návrhem zemního tělesa komunikací. Zemní tělesa nových komunikací budou zároveň tvořit konečnou úpravu terénu, plochy po úpravách inženýrských sítí budou upraveny do původního stavu.

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

V rámci stavby, resp. v rámci vegetačních úprav, budou ozeleněny nezastavěné plochy zasažené stavbou a rekultivované plochy původního chodníku v SO 101.

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků vedených v ZPF.

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).

g) zásah do jiných pozemků

Stavba nezasáhne do jiných pozemků.

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Při výstavbě dojde k dotčení sítí technického vybavení území (inženýrských sítí).

Od všech správců inženýrských sítí bylo získáno písemné vyjádření o existenci (či neexistenci) jednotlivých sítí, včetně originálního zákresu buď v námi dodané situaci zájmového území stavby, nebo situačního podkladu příslušných správců. Tyto zákresy jsou uloženy u projektanta akce a všechny inženýrské sítě, vyskytující se v prostoru stavby, jsou překresleny do koordinační situace stavby.

Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu! U sítí, u nichž se nepředpokládají úpravy, musí být zajištěna jejich ochrana před poškozením. Jakékoliv práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné projednat s jejich správci.

Případné další úpravy či přeložky inženýrských sítí, nevyvolaných stavbou, nejsou součástí této stavby.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby

a) všechny druhy energií

Stavba bude napojena na stávající rozvody města Dobříš

b) telekomunikace

Stavba nemá nároky na telekomunikace.

c) vodní hospodářství

Netýká se této stavby.

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Stavba bude napojena na stávající komunikace.

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

Veřejné osvětlení bude napojeno ve stávajících lampách.

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Zařízení staveniště bude zřízeno pro celou stavbu. Plochu pro ZS určí investor. Předpokládá se umístění mobilních buněk tak, aby byly v dosahu všechny potřebné zdroje pro napojení ZS. Předpokládá se zřízení biologického WC. Objekty ZS musí být zajištěny tak, aby bylo znemožněno vniknutí do těchto objektů a odcizení zařízení nebo materiálu.

Pro uložení štěrku a ostatního materiálu, potřebného k provozu stavby, bude investory určena skladovací plocha. Odtud bude materiál rozvážen podle postupu výstavby.

Zařízení staveniště bude likvidováno po dokončení stavby a všechny plochy stavbou dotčené budou uvedeny do původního či jinak sjednaného stavu.

Na základě výběru stavebního dodavatele lze následně dohodnout možnosti ohledně zařízení staveniště. případné požadavky týkající se zařízení staveniště (napojení na energie a vodu) budou určeny dohodou mezi investorem akce a dodavatelem stavby.

# Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí

Plochy pro zařízení staveniště a skládky materiálu budou v místě určeném investorem.

Napojení na inženýrské sítě je možné v místě a zajistí si je zhotovitel stavby.

Po opuštění všech dočasně zabraných ploch bude terén upraven a zrekultivován. Případné další potřebné plochy zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby.

a) ochrana krajiny a přírody

Jedná se o zpevněné plochy v intravilánu obce, proto není třeba zvláštních ochranných opatření.

b) hluk

Vzhledem k rozsahu stavby bude vzniklé hlukové zatížení zanedbatelné.

c) emise z dopravy

Vzhledem k rozsahu stavby bude vzniklé emisní zatížení zanedbatelné.

d) vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Dešťová voda z komunikace bude odvedena do dešťové kanalizace.

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005

f) nakládání s odpady

Odpad vzniklý stavbou bude rovněž vyvážen na skládku pro tento odpad určenou, s nutným tříděním a odstraněním nebezpečných odpadů ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o likvidaci odpadů.

- Dodavatel stavby bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména §16 zákona o odpadech!

- Odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit (§16 odst. 1 písm. c) dle zákona o odpadech), musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.

- S odpady bude nakládáno pouze v zařízeních k tomu určených (§12 odst. 2 zákona o odpadech).

- O vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Hlavními odpady během stavby budou:

Č.	název	kateg.	Likvidace

150101	obalový papír	O	sběrné suroviny

150104	kovové obaly	O	sběrné suroviny

170107	zbytky cihel a malty	O	skládka

150102	plastové obaly	O	skládka, popř. spalovna

170405	zbytky kovů	O	sběrné suroviny

170201	zbytkové dřevo	O	soukromé osoby

170411	odpad kabelů	O	sběrné suroviny

170504	výkopová zemina	O	dočasná skládka

150110	znečištěné obaly	N	skládka popř. spalovna

170604	izolační materiály	O	skládka popř. spalovna

173002	asfaltové směsi	O	recyklace

# Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

a) mechanická odolnost a stabilita

Vozovka je navržena tak, aby zajistila dostatečnou únosnost.

b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)

Jedná se o dopravní stavbu navrženou z nehořlavých materiálů. Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit.

Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik osob. Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu na přilehlé komunikaci s následným požárem nebo únikem nebezpečné látky. K těmto případům nelze navrhnout konkrétní opatření stavebního rázu.

Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor.

Vozovka komunikací je navržena tak, aby byl umožněn průjezd hasičského vozidla.

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Návrh stavby v maximální možné míře respektuje požadavky na ochranu zdraví i životních podmínek. Návrh pozemních komunikací i komunikací pro pěší je proveden v souladu s příslušnými normami i předpisy.

Stavba nezpůsobí zatížení okolí nadlimitním množstvím emisí.

d) ochrana proti hluku

Netýká se této stavby.

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)

Návrh komunikací odpovídá požadavkům na provoz a bezpečnost stavby z hlediska silničního provozu.

Směrové, výškové i šířkové uspořádání chodníku zaručují splnění požadovaných užitných i funkčních vlastností stavby i mechanickou odolnost a stabilitu.

Parametry navrhované stavby jsou v souladu s ustanoveními ČSN 73 6110 a dalšími souvisejícími normami. Detailní uspořádání odpovídá vzorovým řešením dle vzorových listů.

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

Netýká se této stavby.

# Další požadavky

a) užitných vlastností stavby

Neobsazeno

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V místech přechodu bude snížen obrubník na 0,02m nad vozovku a opatřen varovným a signálním pásem. V místech sjezdů na pozemky bude obrubník snížen na hodnotu 0,02–0,05 m.

Podél celého chodníku bude zřízena umělá vodicí linie pomocí obrubníku převýšeného o min. 0,06 m. Maximální délka přerušení vodicí linie v místech sjezdů je 6,0 m.

Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou ze schválené speciální dlažby v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku (předpokládá se šedá dlažba chodníku, tedy hmatové prvky budou červené).

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2%.

Podrobně je řešení hmatových prvků obsaženo ve výkrese 7 - Bezbariérové úpravy

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Povodně – nehrozí.

Agresivní podzemní voda – nehrozí

Bludné proudy – nehrozí.

Poddolování – nehrozí.

Povětrnostní vlivy – stavba je navržena z běžně používaných stavebních materiálů, které jsou určeny pro očekávané povětrnostní podmínky.

d) splnění požadavků dotčených orgánů.

Neobsazeno

Vypracoval: 		Ing. Dudík		leden 2015