TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce ulice Okružní

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	4

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	4

E.	Návrh zpevněných ploch	4

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	5

G.	návrh dopravních značek a zařízení	5

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	5

I.	vazba na případné technologické vybavení	5

J.	přehled provedených výpočtů	5

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Okružní

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Stavební úprava

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města zvané Malá Strana. V této oblasti je systém pravoúhlých ulic, z nichž většina již prošla rekonstrukcí vodovodu, kanalizace i zpevněných ploch. Okružní ulice leží na okraji tohoto území. Na rozdíl od okolních ulic má Okružní ulice uliční prostor šířky pouze kolem 8,0 m.

Rekonstrukce zahrnuje celou Okružní ulici mezi ulicemi Plk. B. Petroviče a Bořivojova, Zborovská, Na Kole a Werichova. V řešeném úseku se nachází křižovatka s ulicí Bořivojova, která již byla v minulosti rekonstruována. V současnosti je ulice s rozbitým asfaltovým povrchem. Povrch je převážně v nevyhovujícím stavu, odvodnění je řešeno uličními vpustmi. Ulice je využívána jako obytná s parkováním vozidel rezidentů. V ulici se nachází výrobní objekt čp. 464, který má na svém pozemku cca 8 stání kolmých k vozovce. V ulici není plnohodnotný chodník, prostor mezi vozovkou a oplocením je místy zpevněn.

V ulici se nachází více domů s garáží pod úrovní vozovky.

Celková délka úpravy činí 434 m.

## Směrové vedení

Směrové vedení ulice je dáno stávající vozovkou a nemění se oproti stavu. Ulice je od Petrovičovy po Zborovskou vedena v přímé. Před Zborovskou se stáčí R=30 m vlevo, u křižovatky s ulicí Na Kole poloměrem R=21 m vlevo, u Werichovy R=18 opět vlevo a následně R35 m v km 0,400 vlevo až se napojí kolmo sama na sebe proti Bořivojově ulici. Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení ulice se nemění.

Od ulice Plk. B Petroviče klesá vozovka ve spádu 2,28 % a 1,95 % po Bořivojovu ulici. Následuje klesání 0,3 % po lokální úžlabí v km 0,120. Následuje stoupání 3,75 % k lokálnímu vrcholu v km 0,160 (Zborovská) a opět klesání 1,69 % k lokálnímu úžlabí v km 0,210 (Na Kole). Odtud vozovka stoupá 1,39 % k vrcholu v km 0,310 (Werichova) a odtud klesá 1,44 % a 1,95% do konce úpravy. Vrcholové oblouky mají poloměry 340–2000 m, údolnicové 750–2000 m.

## Příčné uspořádání

### ulice bude v celé délce upravena na šířku vozovky 5,5 m (kategorie MO 8/6,5/30) s oboustrannými obrubníky.

Po obou stranách navazuje zelený pás nebo zpevněná plocha až k oplocení. Šířka vozovky 5,5 m umožní stání ve vozovce při zachování volné šířky 3,5 m.

## Klopení

Komunikace je nově navržena v jednostranném sklonu 2,5 %. Oproti současnosti dojde pouze k mírným úpravám sklonu. V oblasti křižovatek bude příčný sklon přizpůsoben tak, aby navázal na podélný sklon křižujících komunikací.

## Parkovací stání

Šířkové uspořádání ulice neumožňuje umístění samostatných stání mimo vozovku.

V návaznosti na vjezd k čp. 1197 je navržena větší zpevněná plocha oddělená od ulice Na Kole zeleným mysem.

Ve zbylém uličním prostoru je dle možnosti vydlážděný pruh mezi vozovkou a oplocením umožňující stání částečně mimo vozovku.

Šířka vozovky 5,5 m umožňuje zachování průjezdné šířky 3,5 m i při odstavení vozidla přímo ve vozovce.

Vzhledem k charakteru ulice (pouze parkování rezidentů, žádný potenciální cíl cesty v blízkosti) nejsou navrhována vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Barva dlažby parkovacích stání bude červená.

## Chodníky

V křižovatce s Petrovičovou ulicí bude upraven stávající chodník a zřízeno jeho napojení na Okružní ulici a prodloužení k Brodecké ulici. Chodník bude opatřen varovnými pásy v místech, kde bude obrubník převýšen o méně, než 0,08 m od vozovky.

Chodník od Brodecké ulice zakončený v křižovatce s Werichovou ulicí bude v rámci stavby opatřen varovným pásem.

Barva dlažby chodníků bude žlutá/přírodní

V prostoru mezi vozovkou a oplocením bude zpevněná plocha umožňující parkování částečně mimo vozovku..

## Obrubníky

Ulice bude provedena s oboustranným betonovým, převážně nájezdovým obrubníkem. Obrubník bude převýšen oproti vozovce o 0,05 m. V místech vjezdů a vchodů bude obrubník převýšen o 0,02 m, u vybraných vjezdů do garáží pod úrovní vozovky bude mít obrubník 0,05 m.

U výrobního objektu čp. 464 budou umístěny nájezdové obrubníky.

Stávající kamenné obrubníky budou předány investorovi.

## Vjezdy

Podél komunikace budou upraveny stávající vjezdy k nemovitostem. Všechny vjezdy budou odděleny od vozovky obrubníkem převýšeným o 0,02 m (0,05 m), dlážděné a ohraničené obrubníkem.  Barva dlažby vjezdů bude červená.

Sjezd v km 0,405 bude zpevněn v celé šířce mezi ploty.

## Křižovatky

Součástí stavby jsou i úpravy stávajících křižovatek.

Křižovatka s Petrovičovou ulicí bude mít poloměry větví R=4 a R=7 m

Křižovatka s Bořivojovou ulicí nebude na straně k Bořivojově upravována, poloměry větví jsou R=7, 4 a 3 m.

Křižovatka s Hálkovou nebude upravována, poloměry větví jsou R=3 m

Křižovatka se Zborovskou bude upravena. Při výjezdu ze Zborovské vpravo bude poloměr R=3 m, vlevo bude vytvořena zelená plocha a umístěn poloměr R=7 m.

Křižovatka s ulicí Na Kole bude upravena. Výjezd z ulice Na Kole bude upraven na kolmý, poloměry R= 7 a R=3 m. Ulice Na Kole bude zjednosměrněna.

Křižovatka s Werichovou ulicí nebude upravována, stávající dlážděný povrch Werichovy ulice nebude stavbou dotčen.

## Rekultivace

Zelené plochy mezi upravovanou vozovkou a zástavbou dotčené stavbou budou srovnány, v potřebných místech dosypány ornicí a zatravněny.

## Rozhledy

Rozhledy na křižovatkách byly posouzeny na přednost zprava a rychlost 30 km/h (reálně dosažitelná rychlost vzhledem ke vzdálenosti křižovatek s předností zprava).

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna pomocí nových uličních vpustí do kanalizace. U vybraných vjezdů pod úrovní vozovky bude zřízena liniová vpust.

## Provádění stavby

Stavba bude prováděna po částech za úplné uzavírky ulice. Všechny navazující ulice budou po dobu stavby zaslepeny, ve Werichově ulici bude dočasně obousměrný provoz. Možnost vjezdu rezidentů bude upravena, případně dočasně vyloučena po dohodě s realizační firmou. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

## Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

O ochraně a případném přeložení telefonních a elektrických kabelů bude rozhodnuto po vytyčení a ověření jejich skutečné polohy. V případě jejich normového krytí by neměly být stavbou dotčeny. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě vykopání stávajícího povrchu, vytvarování zemního tělesa v zářezu, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění ornice, provedení hrubých terénních, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa.

Zemní těleso bude ze zeminy vhodné do násypu. Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace. Vytyčení bude provedeno na základě digitální situace stavby.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Návrh vozovky vychází ze zkušeností získaných při rekonstrukcích sousedních ulic.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Po odstranění asfaltových vrstev budou podkladní vrstvy přehutněny a provedou se zkoušky zatěžkávací deskou. V místech s nedostatečnou únosností podkladu (<90 MPa) bude podklad sanován – zřízena kompletní konstrukce vozovky. Na základě zkušeností z rekonstrukcí okolních ulic je sanace v rozpočtu uvažována na celé ploše.

V případě vyhovujících podkladních vrstev budou případné trhliny zasahující do podkladních vrstev opraveny dle TP 115 a teprve následně položeny nové asfaltové vrstvy.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2 	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	min. 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

V místech sanací bude zřízena kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-V-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

V případě zastižení skalního podloží budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. Pokud bude výsledek Edef,2>100 MPa, bude možné podkladní vrstvy zredukovat o spodní vrstvu štěrkodrti.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1

min. tloušťka nové konstrukce celkem 	260 mm

Konstrukce vjezdů a parkovacích ploch	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		30 mm		Edef,2 = 100 MPa

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Konstrukce chodníků – nepojížděné		D2-D-1-CH-PIII

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky a jejím svedením do stávající dešťové kanalizace. Dojde k posunu stávajících a zřízení nových uličních vpustí.

# návrh dopravních značek a zařízení

U výjezdu na Petrovičovu ulici bude obnovena značka P4.  V křižovatkách bude provedeno vodorovné značení V5. Ulice Na Kole bude zjednosměrněna směrem z řešené lokality. Jiné svislé ani vodorovné dopravní značení se v ulicích nenachází. Přednost je na komunikacích zprava.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu v Příbrami vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru ulice nejsou navrhovány chodníky. Chodník u Petrovičovy ulice bude mít vodicí linii v podobě záhonového obrubníku převýšeného o 0,06 m. V oblasti mimo chodníky jako případná vodicí linie poslouží obrubníky. Maximální délka přerušení vodicí linie v místech sjezdů je 6,0 m.

V místech vjezdů a míst pro přecházení, kde bude obrubník převýšen oproti vozovce o 0,02 m, budou opatřeny varovným pásem.

Veškeré hmatové prvky (varovné pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku.

U chodníků budou hmatové prvky červené nebo tmavé, ve vjezdech budou hmatové prvky světlé.

Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Ve vzdálenosti 0,25 m od hmatových prvků by měla být použita dlažba bez zkosených hran.

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2 %.

Ve Vidově, říjen 2020		Vypracoval: Ing. Jan Dudík

Poslední aktualizace září 2021