TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava Šeříkové ulice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	3

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	3

E.	Návrh zpevněných ploch	4

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	5

G.	návrh dopravních značek a zařízení	5

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	5

I.	vazba na případné technologické vybavení	5

J.	přehled provedených výpočtů	5

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Oprava Šeříkové ulice

Katastrální území: 	Dobříš

Parcela číslo:	1437/4.

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Stavební úprava

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města nad sídlištěm Větrník. Šeříková ulice je slepá s vozovkou šířky cca 3,5 m a s jednostranným chodníkem šířky 1,5 m. Chodník není souvislý, vozovka je ve střední části širší.

Zástavbu ulice tvoří dva komplexy 8 řadových domů na jižní straně, na severní straně se nachází tři rodinné domy. Z ulice vedou dva sjezdy na příjezdové cesty.

Povrch ulice je asfaltový, místy degradovaný do podkladních vrstev. Oprava zahrnuje ulici od křižovatky s Rukavičkářskou ulicí po plánované propojení s Levandulovou. Délka řešeného úseku je 137 m.

Šířkové parametry vozovky se nemění. Jsou zachovány i podélné a příčné skony komunikace tak, aby nedocházelo ke zmenšení konstrukce vozovky.

Odtokové poměry se v řešeném území nezmění. Dojde k úpravě stávajících uličních vpustí.

## Směrové vedení

Ulice je vedena v trase stávající vozovky a její vedení se nemění. V konci úpravy navazuje plánovaná propojka do Levandulové ulice. Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení ulice se nemění oproti stavu. Od Rukavičkářské ulice vozovka stoupá k lokálnímu vrcholu v km cca 0,040, dále klesá k lokálnímu úžlabí v km 0,065, stupá k lokálnímu vrcholu v km 0,110 a opět klesá do konce úpravy.

## Příčné uspořádání

Ulice bude v celé délce upravena: Asfaltová vozovka šířky 3,5 m a levostranný pojížděný dlážděn chodník šířky 1,5 m . V úseku km 0,055-0,080 chodník nevede podél vozovky, je zde lokální rozšíření, které bude vydlážděno. Vpravo je v km 0,040-0,075 parkovací pás šířky 1,5-2,5 m, který bude proveden ze širokospáré dlažby.

## Klopení

Vozovka bude upravena do jednostranného sklonu 2-2,5% vlevo. Chodník bude klopen k vozovce.

## Parkovací stání

V ulici je stání částečně na chodníku. Rozšířená část bude zpevněna jako parkovací plocha.

Parkovací plocha bude od vozovky oddělena nájezdovým obrubníkem převýšeným o 0,05 m.  Povrch stání bude z betonové širokospáré vsakovací dlažby.

## Chodníky

Stávající chodník bude vydlážděn. Je počítáno s možností pojíždění osobními automobily.

Bude zřízena nová plocha na popelnice v místě stávající.

## Obrubníky

Ulice bude mít oboustranný obrubník. Vpravo bude převýšen oproti vozovce o 0,1 m. Obrubník oddělující vozovku od chodníku a pakovacího pásu bude nájezdový, převýšený o 0,05 m.

Dlážděná plocha v km 0,065 bude oddělena nepřevýšeným obrubníkem V místech vjezdů a vchodů bude obrubník převýšen o 0,02 m.

## Vjezdy

Podél komunikace budou upraveny stávající vjezdy k nemovitostem. Všechny vjezdy budou odděleny od vozovky obrubníkem převýšeným o 0,02-0,05 m.

## Rekultivace

Zelené plochy mezi upravovanou vozovkou a zástavbou dotčené stavbou budou srovnány, v potřebných místech dosypány ornicí a zatravněny.

Prostor mezi stáními a oplocením bude dosypán štěrkem.

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna pomocí uličních vpustí do stávající dešťové kanalizace.

Nová vpust bude zřízena v km 0,055 vlevo.

Stávající vpust v km 0,0,5 bude výškově upravena a odlážděna kamennými kostkami.

Vpust v km 0,085 bude přesunuta k okraji vozovky, původní šachta bude zakryta novým poklopem.

V koncové části bude zřízena liniová vpust v rámci rekonstrukce Levandulové ulice.

Parkovací stání budou odvodněna vsakem.

## Veřejné osvětlení

V rámci stavby budou tři lampy vyměněny za nové a bude obnoveno kabelové vedení – stávající poloha není ověřena.

#### Provádění stavby

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky ulice. Možnost vjezdu rezidentů bude upravena, případně dočasně vyloučena po dohodě s realizační firmou. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

## Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Bude měněna pouze vozovka, nepředpokládá se zasažení sítí. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 30 MPa.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Návrh vozovky vychází ze zkušeností získaných při rekonstrukcích okolních ulic.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

- Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Stávající asfaltová vozovka bude vyfrézována v tl. 0,04 m. Přibližně pětina úseku má vozovku poškozenou až do podkladních vrstev.

Po odstranění asfaltových vrstev budou podkladní vrstvy přehutněny a provedou se zkoušky zatěžkávací deskou. V místech s nedostatečnou únosností podkladních vrstev (<80 MPa) budou tyto nahrazeny – zřízena kompletní konstrukce vozovky. Na základě zkušeností z rekonstrukcí okolních ulic je kompletní skladba v rozpočtu uvažována pouze lokálně, převážně v místech překopů.

V případě vyhovujících podkladních vrstev budou případné trhliny zasahující do podkladních vrstev opraveny dle TP 115 a teprve následně položeny nové asfaltové vrstvy.

V lokalitách s frézováním vozovky

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2 	ČSN 73 6129

Původní konstrukční vrstvy

V lokalitách s vybouráním vozovky

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2 	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	cca. 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

Původní konstrukční vrstvy

V místech sanací bude zřízena kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-VI-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 80 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 50 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	390 mm

V případě zastižení skalního podloží budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. Pokud bude výsledek Edef,2>80 MPa, bude možné podkladní vrstvy zredukovat o spodní vrstvu štěrkodrti.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 80 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1

min. tloušťka nové konstrukce celkem 	240 mm

Konstrukce vjezdů a pojížděných chodníků 	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková červené barvy		80 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	320 mm

Konstrukce parkovacích stání a ploch pro kontejnery	D2-D-1-CH-PIII

dlažba betonová širokospárá	 80 mm

ložná vrstva		           40 mm

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 50 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

celkem		420 mm

V případě vyhovujících stávajících podkladních vrstev není třeba zřizovat vrstvu ŠD.

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 3. Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem a jejím svedením do stávající dešťové kanalizace. Dojde ke zřízení nových uličních vpustí.

# návrh dopravních značek a zařízení

Na začátku ulice bude osazena chybějící značka IP10a a obnovena značka P4. Na křižovatce s Rukavičkářkou bude provedeno značení V5.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu v Příbrami vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# vazba na případné technologické vybavení

Součástí stavby je obnova VO ve stávající poloze.

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru ulice nejsou navrženy plnohodnotné chodníky. Chodníky mají vodicí linii, ale nejsou převýšeny oproti vozovce.

Podélný sklon v oblasti napojení na Šeříkovou ulici přesahuje 8,33 %.

Ve Vidově, únor 2023		Vypracoval: Ing. Jan Dudík