Ulice Levandulová

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

Obsah

A.	Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.1.4	Údaje o budoucích vlastnících a správcích	3

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3	Seznam vstupních podkladů	3

B.	Souhrnná technická zpráva	4

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

B.2.3	Celkové stavebně technické řešení	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	7

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	7

B.2.6	Základní technický popis stavebních objektů	7

B.2.7	Základní popis technických a technologických zařízení	8

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	8

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	8

B.2.10	Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí	8

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	9

B.3	Připojení stavby na technickou infrastrukturu	9

B.4	Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	9

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

B.7	Ochrana obyvatelstva	10

B.8	Zásady organizace výstavby	10

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	12

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce Levandulové ulice

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Změna dokončené stavby, Stavební úprava

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

### Údaje o žadateli

Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

### Údaje o budoucích vlastnících a správcích

Celou stavbu převezme město Dobříš.

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba se nečlení

## Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa

- výškopisné a polohopisné zaměření

- orientační i digitální zaměření veřejných podzemních inženýrských sítí

- vodovod, kanalizace, nadzemní i kabelové vedení elektrické energie, sdělovací kabelové vedení, vedení veřejného osvětlení v okolí řešené lokality

- zadání investora

- požadavky obyvatel ulice

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

#### charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města nad sídlištěm Větrník. Levandulová ulice vznikla v původně chatové zástavbě, v ulici jsou vybudovány sítě, avšak povrch ulice je dosud zpevněn spíše nestmelenými vrstvami. Rekonstrukce zahrnuje ulici od křižovatky s ulicí Nad Papežem v délce 168 m a propojení do Šeříkové ulice.

Ulice je využívána jako obytná s parkováním vozidel rezidentů.

Celková délka úpravy činí 168 m a 17 m propojení.

#### údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím

Jedná se o stavební úpravu, územní rozhodnutí nebylo vydáno.

#### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Na části pozemku 1437/4 je dle územního plánu plocha vyhrazené zeleně; nelze proto zřídit na této ploše obratiště. Z toho důvodu nelze ulici nechat slepou a bude propojena do Šeříkové ulice.

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce.

#### geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

V zájmovém území se nenachází zdroje nerostů ani podzemních vod.

#### výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Při návrhu postupu rekonstrukce byly použity zkušenosti z rekonstrukce jiných ulic v této části města.

#### ochrana území podle jiných právních předpisů

Není řešeno.

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci nebude rekonstrukcí změněn.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry z území. Dešťové vody z komunikací budou odváděny do stávající kanalizační stoky, z parkovacích stání se budu vsakovat. Odtokové poměry se stavbou nezmění

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba si vyžádá demolici stávajících zpevněných ploch. Je uvažováno kácení jedné borovice.

#### požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba si vyžádá zábor pozemků vedených v ZPF v celkové výměře 192 m2 (BPEJ 4.37.16). Stavba nezasahuje do pozemků sloužících k plnění funkce lesa.

U pozemku 1437/2 (zahrada) v ploše 167 m2

U pozemku 1437/21 (trvalý travní porost) v ploše 20 m2

U pozemků 1437/254 a 1437/255 (zahrada) se jedná se o zábor v celkové ploše 5 m2, na který ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bodu 1. zákona 334/1992 Sb. není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu včetně zastavěných ploch o výměře do 25 m2 v zastavěném území.

#### územně technické podmínky

Komunikace je napojena stykovou křižovatkou na ulici Nad Papežem. Z ulice lze pokračovat do ulice Šeříková a je možný pěší průchod do ulic Jasmínová a Šípková. Součástí tohoto projektu bude také úprava veřejného osvětlení.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Neobsazeno

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

Stavba bude umístěna na těchto pozemcích v katastrálním území Dobříš:

| Parcelní číslo | Vlastník | Využití pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1440/13 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 354 |
| 1440/132 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 5 |
| 1437/61 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 1286 |
| 1437/4 | Město Dobříš | Ostatní plocha | 11246 |
| 1437/2 | Město Dobříš | Zahrada | 281 |
| 1437/21 | Město Dobříš | Trvalý travní porost | 29 |
| 1437/255 | Město Dobříš | Zahrada | 52 |
| 1437/254 | Město Dobříš | Zahrada | 91 |

#### možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na veřejnou komunikaci – na ulici Nad Papežem a ulici Šeříkovou.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace.

#### účel užívání stavby

Stavba bude užívána jako komunikace a parkovací stání.

#### trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je navržena jako trvalá

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky

z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Neobsazeno

      - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bude doplněno

#### celkový popis koncepce řešení stavby

Komunikace bude sloužit pro dopravní obsluhu přilehlých pozemků. Šířka zpevnění bude 4,5 m.

Vozovka bude navržena na třídu dopravního zatížení V.

Šířkové uspořádání dle ČSN 73 6110:

jízdní pruh	2 × 2,25 m	= 	4,50 m

bezpečnostní odstup (započtený do volné šířky)	2 × 0,50 m	=	1,00 m

hlavní dopravní prostor místní komunikace	 kategorie	=	5,50 m

Kategorie komunikace je MO2 9/5,5/30.

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Neobsazeno

#### základní předpoklady výstavby

Po dobu výstavby bude zajištěn přístup do všech objektů v ulici.

#### základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb

Vzhledem k poloze v zastavěné oblasti je nutné užívat stavbu předčasně ihned po dokončení výstavby.

#### Orientační náklady stavby

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

Bude zhotoven nový uliční prostor skládající se z asfaltové komunikace; parkovacích stání a vjezdů ze zámkové dlažby a zeleně ve zbylé části uličního prostoru. Barevnost zámkové dlažby bude přizpůsobena okolním ulicím. Uliční prostor bude doplněn o veřejné osvětlení lampami shodnými se stávajícími v obci již realizovanými – samostatný projekt.

### Celkové stavebně technické řešení

#### popis celkové koncepce stavebně technického řešení

#### Komunikace délky 168 m je řešena v celé délce v šířce vozovky 4,5 m bez chodníků. Na komunikaci navazuje propojení do Šeříkové ulice délky 17 m. Součástí stavby je přemístění několika lamp VO a doplnění uličních vpustí.

#### produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 541/2020 o odpadech z 1. prosince 2020.

V rámci činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby předpokládat, budou vznikat stavební a demoliční odpady – kódu druhu odpadu 17 dle katalogu odpadů.

Hlavními odpady během stavby budou s vysokou pravděpodobností:

Č.	název	kateg.	Likvidace

170101	beton	O	recyklace/skládka

170201	zbytkové dřevo	O	sběrný dvůr

170203	plasty	O	sběrné suroviny

170302	asfaltové směsi (bez dehtu)	O	recyklace

170405	železo a ocel	O	sběrné suroviny

170411	kabely	O	sběrné suroviny

170504	zemina a kamení	O	recyklace/skládka

Kde O = odpad, N = nebezpečný odpad

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že odpady charakteru „O“ budou opět využity nebo odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km, odpady charakteru „N“ budou rovněž odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km. Jako skládka je uvažován sběrný dvůr obce

Nakládání s odpady se na místě stavby a v prostoru stavebního dvora bude řídit následujícími principy:

- Odpady kovů, tj. odpady řady 17 04 budou shromažďovány v prostoru stavebního dvora 	a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.

- Odpady řady 17 02 01 odpady ze zpracování dřeva budou shromažďovány v prostoru stavebního dvora a využívány v lokálních topeništích zařízení stavby.

- Odpady plastů budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů řady 17 02 03.

Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů (N), jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude v rámci zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny nádoby pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Tyto budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:

- odpady barev a laků

- odpady lepidel a těsnících materiálů

- odpadní rozpouštědla

- obaly znečištěné škodlivinami

- sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.

Předpokládané objemy stavebních odpadů:

Množství všech odpadů, které budou při stavbě vznikat, nebylo možné v době zpracování koncepce nakládání s odpady přesněji specifikovat. Předpokládané objemy některých odpadů jsou uvedeny výše.

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č.  8/2021 Sb.

#### požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení

Neobsazeno.

### Bezbariérové užívání stavby

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru ulice nejsou navrženy chodníky. Jako případná vodicí linie poslouží obrubníky.

Podélný sklon koncové části přesahuje 8,33%.

Parkovací místa jsou podélná, vzhledem k charakteru ulice nejsou žádná vyhrazená pro osoby těžce pohybově postižené.

### Bezpečnost při užívání stavby

Po dokončení stavby bude komunikace ve vlastnictví obce, která musí zajistit dodržování všech bezpečnostních předpisů pro jejich provoz i údržbu.

### Základní technický popis stavebních objektů

#### popis stávajícího stavu

V současnosti je ulice se štěrkovým povrchem.

#### popis navrženého řešení

Délka komunikace je 168 m a 17 m propojka. Šířka vozovky bude nově 4,5 m.

#### Konstrukce vozovek

Je uvažována kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-V-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2  100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2  70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2  45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Složení konstrukce parkovacích stání

dlažba betonová	DL		80 mm	ČSN 736131-1

ložní vrstva dlažby	L	4/8	 40 mm	ČSN EN 13242

štěrkodrť 	ŠDA	0/32	150 mm	ČSN 736126-1

štěrkodrť 	ŠDA	0/64	150 mm	ČSN 736126-1

celkem			4¨20 mm

Konstrukce sjezdů

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť 	ŠDB	250 mm 	Edef,2  30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	370 mm

Konstrukce chodníků

dlažba zámková		60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť 	ŠDB	150 mm 	Edef,2  30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	250 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

### Základní popis technických a technologických zařízení

##### Veřejné osvětlení

V ulici budou vyměněny a mírně přemístěny lampy VO. Napojeny budou ve stávajících lampách. Řešeno samostatným projektem.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Přístup do lokality je zajištěn přímo po stávající komunikaci. Přístupová komunikace je zpevněná s šířkou min. 3,7 m. Navržená komunikace je dvoupruhová obousměrná.

Jedná se o příjezdovou komunikaci, proto je dle §6 vyhlášky 460/2021 Sb. komunikace stavbou kategorie 1.

Navržená vozovka komunikace má šířku min 4,5 m a volný prostor min 0,5 m na každou stranu a splňuje požadavky požárních předpisů pro zajištění minimálního průjezdného profilu komunikace šířky 3,5m a výšky 4,2m pro návrhové vozidlo.

Komunikace není požárním úsekem zařazeným do stupně požární bezpečnosti, nevznikají tedy na hořlavost jejich materiálů žádné požadavky.

Podle přílohy 3 vyhlášky 23/2008 a článku 4.4.1. ČSN 73 0833 musí ke každé budově OB 1 (tj. ke každému z domů) vést přístupová komunikace široká nejméně 3,0 m a končící nejvýše ve vzdálenosti 50 m od posuzovaných objektů. Komunikace vede v požadované vzdálenosti k parcelám. Komunikace je průjezdná do Šeříkové ulice

Vyhovuje tedy výše uvedeným požadavkům.

Vozovka je navržena podle TP 170, která uvažuje pro výpočet zatížení 100 kN na nápravu, vozovka má dostatečnou únosnost.

Přístupové komunikace v řešené oblasti vyhovují pro průjezd požárních vozidel a vedení zásahu.

Navržené parametry komunikace odpovídají požadavkům na průjezd návrhového vozidla HZS.

Nástupní plochy

Na okolních pozemcích podél navržené stavby se nachází stávající zástavba. Jedná se objekty bydlení o počtu max. 2 nadzemních podlaží. Z toho důvodu nejsou navrhovány nástupní plochy vozidel požární techniky. Požární výška okolních objektů nedosahuje 12 m.

Zdroje požární vody

Jako zdroj požární vody je možno použít vodovod v lokalitě.

Stavbou nedojde ke změně přístupnosti stávajících hydrantů.

Stavbou nedochází ke zhoršení nebo narušení současných požárně technických vlastností stávající komunikace a okolních objektů.

Návrh komunikace splňuje všechny současné požadavky požární bezpečnosti.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se této stavby.

### Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci bude jen pro potřeby obyvatel domků na stavebních parcelách.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se této stavby.

#### ochrana před bludnými proudy

Netýká se této stavby.

#### ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se této stavby.

#### ochrana před hlukem

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci bude jen pro potřeby obyvatel domků na stavebních parcelách.

#### protipovodňová opatření

Netýká se této stavby.

#### ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Netýká se této stavby.

## Připojení stavby na technickou infrastrukturu

#### napojovací místa technické infrastruktury

## Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

#### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření

Viz kapitola B2.6 b)

#### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Komunikace je napojena stávající křižovatkou na další místní komunikaci.

#### doprava v klidu

V uličním prostoru je v návaznosti na sjezdy navrženo 7 stání.

#### pěší a cyklistické stezky

Ulicí není vedena žádná turistická ani cyklistická trasa. Pohyb chodců bude po vozovce.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy budou probíhat pouze v uličním prostoru při stavbě komunikace a sítí technické infrastruktury. Ve zbylých částech uličního prostoru bude travnatá plocha. S výsadbou stromů není uvažováno vzhledem k podzemním sítím.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci bude jen pro potřeby obyvatel domků v ulici.

#### vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, rostlin a živočichů…

Jde o stavbu v zastavěném území, nepředpokládá se dopad na přírodu.

#### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se této stavby.

#### zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Netýká se této stavby.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

## Ochrana obyvatelstva

Neobsazeno.

## Zásady organizace výstavby

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Neobsazeno

#### odvodnění staveniště

Dešťové vody budou stékat do dešťové kanalizace.

#### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z místních komunikací

#### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu výstavby napojení na okolní ulice bude vozovka zúžena a snížena rychlost.

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Příjezdové komunikace budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, jejich porušení, prokazatelně způsobené realizací stavby, bude odstraněno na náklady zhotovitele.

Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

#### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba si nevyžádá zábor jiných než dotčených pozemků. Trvalý zábor odpovídá navrženým zpevněným plochám.

#### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Řešenou komunikaci je možné obejít okolními ulicemi.

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace

Viz odstavec B.2.3 b)

#### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

#### ochrana životního prostředí při výstavbě

Stávající stromy, které nebudou káceny, budou během tavby ochráněny. Okolí stavby nebude zatěžováno nadměrnou prašností a hlukem ze stavební činnosti.

#### podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán BOZP

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005

Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných podmínek. Stavba je řešena tak, aby minimálně zasahovala na okolní pozemky.

Zhotovitelé jsou povinni dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (část pátá, hlava I, § 101, odstavec 1), zákona č. 262/2006 Sb.).

Každý ze zhotovitelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele (část pátá, hlava I, § 101, odstavec 3), zákona č. 262/2006 Sb.).

Každý ze zhotovitelů je povinen seznámit své pracovníky vykonávající práce na zakázce s vyskytujícími se riziky a opatřeními na ochranu před jejich působením (část pátá, hlava I, § 106, odstavec 1), zákona č. 262/2006 Sb.).

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

§ 14 odst. (1)

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

§ 14 odst. (6a)

Při realizaci stavby nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. (1)a.

§ 15 odst. (1)a

celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně méně než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo

§ 15 odst. (1)b

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

§ 15 odst. (2)

Při realizaci této akce BUDOU na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).

v tomto konkrétním případě se jedná o bod č. 6

PRÁCE VYKONÁVANÉ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ENERGETICKÝCH VEDENÍ POPŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

§ 14 odst. (6b)

Stavba bude prováděna dodavatelsky.

§ 14 odst. (6c)

Stavba vyžaduje stavební povolení či ohlášení.

ZADAVATEL STAVBY NENÍ POVINEN VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY URČIT POTŘEBNÝ POČET KOORDINÁTORŮ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI.

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během stavby nejsou třeba

#### zásady pro dopravní inženýrská opatření

Po celou dobu musí zůstat přístup k objektům v ulici. Případné zásobování a odvoz odpadu bude zajištěn v součinnosti s realizační firmou

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Přístup na staveniště bude po místních komunikacích.

#### zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku určeném investorem. Zde bude také v nezbytně nutném množství skladován materiál.

Jako pomocné zařízení staveniště bude použita maringotka a chemické WC umístěné na staveništi.

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Není řešeno.

## Celkové vodohospodářské řešení

Neobsazeno