TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce Levandulové ulice

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	4

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	4

E.	Návrh zpevněných ploch	4

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	5

G.	návrh dopravních značek a zařízení	5

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	5

I.	vazba na případné technologické vybavení	5

J.	přehled provedených výpočtů	5

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Rekonstrukce Levandulové ulice

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Stavební úprava

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města nad sídlištěm Větrník. Levandulová ulice vznikla v původně chatové zástavbě, v ulici jsou vybudovány sítě, avšak povrch ulice je dosud zpevněn spíše nestmelenými vrstvami. Rekonstrukce zahrnuje ulici od křižovatky s ulicí Nad Papežem v délce 155 m a obratiště.

Na části pozemku 1437/4 je dle územního plánu plocha vyhrazené zeleně; nelze proto zřídit na této ploše obratiště. Z toho důvodu nelze ulici nechat slepou a bude propojena do Šeříkové ulice.

Ulice je využívána jako obytná s parkováním vozidel rezidentů.

Celková délka úpravy činí 169 m a 17 m propojka.

## Směrové vedení

Ulice je vedena v trase stávající vozovky v přímé v délce 126 m, obloukem R=10 m se stáčí k severu.  V km 0,152 odbočuje komunikace v délce 17 m sloužící pro případný průjezd do Šeříkové ulice. Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení ulice se výrazně nemění oproti stavu. Od ulice Nad Papežem stoupá ulice ve sklonu 0,76 % k lokálnímu vrcholu v k, 0,03888 a odtud klesá ve spádu 0,77 % a 2,9 % do úžlabí v km 0,130. Část komunikace u propojení do Šeříkové ulice má podélný sklon přes 10,5 %.

Vrcholové oblouky mají poloměr 2000 a 400 m, údolnicový 130 m.

## Příčné uspořádání

Ulice bude v celé délce upravena na šířku vozovky 4,5 m (kategorie MO 9/5,5/30) s oboustrannými obrubníky.

Na vybraných místech jsou navrženy parkovací zálivy mezi vjezdu v šířce 2,0 m.

## Klopení

Komunikace je v navržena v jednostranném sklonu 2,5 % vpravo. V oblasti křižovatek bude příčný sklon přizpůsoben tak, aby navázal na podélný sklon křižujících komunikací.

Parkovací zálivy budou oproti vozovce převýšeny o 0,05 m a klopeny též vpravo.

## Parkovací stání

Po levé straně ulice je navržen mezi vjezdy k čp 2049 a 2050 parkovací záliv pro 3 vozidla.

Na pravé straně jsou navrženy dva zálivy, každý pro dvě vozidla.  Dále je vlevo navržena manipulační plocha u čp 2048, kde šířkové poměry neumožňují umístění plnohodnotného zálivu.

Celkem je navrženo 7 stání, je uvažována délka stání 5,75m, u vjezdu 5,0 m.

Vzhledem k charakteru ulice (parkování rezidentů) nejsou navrhována vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ta jsou k dispozici níže na sídlišti Větrník.

Parkovací stání budou od vozovky oddělena nájezdovým obrubníkem převýšeným o 0,05 m.  Povrch stání bude z betonové širokospáré vsakovací dlažby.

## Chodníky

V ulici není navrhován chodník. Na ulici naváže stávající dlážděná stezka do Jasmínové ulice.

## Obrubníky

Ulice bude mít oboustranný obrubník. Obrubník bude převýšen oproti vozovce o 0,1 m. V místech vjezdů a vchodů bude obrubník převýšen o 0,02 m.

## Propojení do Šeříkové ulice

Z důvodu délky slepé Levandulové ulice je navrženo na konci propojení do Šeříkové ulice pro umožnění průjezdu velkých vozidel (Hasiči). Na konci ulic je možnost otočení osobních i menších nákladních vozidel.

Průjezd vozidel do Šeříkové ulice je nežádoucí z důvodu šířky této ulice (5,0 m mezi ploty). Pro zamezení průjezdu bude na propojení osazena dvojice uzamykatelných sklopných sloupků

## Vjezdy

Podél komunikace budou upraveny stávající vjezdy k nemovitostem. Všechny vjezdy budou odděleny od vozovky obrubníkem převýšeným o 0,02-0,05 m. Vjezdy budou mít minimální šířku 3,0 m.

Barva dlažby vjezdů bude červená.

Ve vjezdech pod úrovní vozovky bude zřízena liniová vpust šířky min. 100 mm.

## Rekultivace

Zelené plochy mezi upravovanou vozovkou a zástavbou dotčené stavbou budou srovnány, v potřebných místech dosypány ornicí a zatravněny.

Prostor mezi stáními a oplocením bude dosypán štěrkem.

## Rozhledy

Rozhledy na stávajících křižovatkách se nezmění.

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna pomocí uličních vpustí do dešťové kanalizace.

V koncové části bude zřízena liniová vpust.

Parkovací stání budou odvodněna vsakem.

Ve vjezdech po pravé (dolní) straně vozovky budou zřízeny liniové vpusti zaústěné do dešťové kanalizace.

## Veřejné osvětlení

V rámci stavby budou tři lampy přesunuty do nové polohy, jedna obnovena a zřízena příprava na dvě nové lampy – samostatná investice města.

#### Provádění stavby

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky ulice. Možnost vjezdu rezidentů bude upravena, případně dočasně vyloučena po dohodě s realizační firmou. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

## Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

O ochraně a případném přeložení elektrických kabelů bude rozhodnuto po vytyčení a ověření jejich skutečné polohy. V případě jejich normového krytí by neměly být stavbou dotčeny. Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění ornice, provedení hrubých terénních, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Zemní těleso bude ze zeminy vhodné do násypu. Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Návrh vozovky vychází ze zkušeností získaných při rekonstrukcích vodovodu a kanalizace v této ulici.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

- Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Po odstranění vozovkových vrstev bude zemní pláň přehutněna a provedou se zkoušky zatěžkávací deskou. V místech s nedostatečnou únosností (<45 MPa) bude vyměněna zemina v aktivní zóně mocnosti 0,3 m za vhodný materiál.

Je uvažována kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-V-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 100 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Složení konstrukce parkovacích stání

dlažba betonová širokospárá	DL		80 mm	ČSN 736131-1

ložní vrstva dlažby	L	4/8	 40 mm	ČSN EN 13242

štěrkodrť 	ŠDA	0/32	150 mm	ČSN 736126-1

štěrkodrť 	ŠDA	0/64	150 mm	ČSN 736126-1

celkem

420 mm

Konstrukce sjezdů a vstupů

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť 	ŠDB	200 mm 	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	320 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem a jejím svedením do stávající dešťové kanalizace. Dojde ke zřízení nových uličních a liniových vpustí.

# návrh dopravních značek a zařízení

Na napojení do Šeříkové ulice budou osazeny dva sklopné sloupky pro zamezení průjezdu z Levandulové do Šeříkové ulice. Sloupky mohou být sklopeny pro průjezd hasičského vozidla. Na křižovatce je uvažována přednost zprava, bude provedeno značení V5.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu v Příbrami vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# vazba na případné technologické vybavení

Součástí stavby je obnova VO, je řešeno samostatným projektem.

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru ulice nejsou navrženy chodníky. Jako případná vodicí linie poslouží obrubníky.

Podélný sklon v oblasti napojení na Šeříkovou ulici přesahuje 8,33 %.

Ve Vidově, květen 2021		Vypracoval: Ing. Jan Dudík

Poslední úprava prosinec 2022