Lezecká stěna – technická specifikace

Zpracováno dne:  15.1.2020

Akce:  Sportovní hala Dobříš, Školní 36,  Dobříš

Nosnou konstrukci lezecké stěny tvoří vodorovné výměny a svislé hlavní příhradové nebo prosté nosníky vzdálené od sebe cca 1,25m. Pasy nosníků tvoří dřevěné KVH hranoly  a výplňové pruty – šikmé diagonály z dřevěných KVH hranolů o rozměru.  Jednotlivé příhradové nosníky jsou vzájemné spojené jednak horizontálními nosníky, jednak záklopem pískovanou překližkou tl.18 mm z čela a po stranách celé konstrukce. Opláštění slouží jako plocha lezecké stěny. Její spolupůsobení není uvažováno.

Spoje dřevěných konstrukcí zejména výplňových prutů tj. diagonál a svislic budou provedené za pomocí tesařského kování. Pro zajištění tesařského kování budou použity vruty 3,5mm, délky 50mm.

Detaily spojů a způsob kotvení ke konstrukci haly jsou navrženy tak, aby odpovídaly způsobu namáhání těchto spojů, a jsou patrné z výkresové dokumentace.

Při výrobě a montáží dřevěných konstrukcí je nutné se řídit níže uvedenými platnými normami:

ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí

ČSN 73 3150 Tesařské práce stavební, a jiné další související s prováděnými pracemi).

ČSN EN 12572-1 Umělé lezecké stěny

Plášť stěny bude tvořen dvěma typy povrchů. Březovou překližkou multiplex síla min. 18 mm. Desky budou opatřeny přesným rastrem otvorů pro upevnění lezeckých chytů. Počet otvorů 28 ks./m2. Otvory musí mít naprosto přesnou rozteč (viz níže). Každý otvor bude osazen plechovým pouzdrem se závitem m 10. Proti vypadnutí musí být každé pouzdro zajištěno dvěma vruty.  Desky budou vrtány a formátovány pomocí CNC technologie. Povrch desek musí být tvořen epoxidovým nátěrem se vsypem skleněného granulátu. Desky musí být naprosto přesně spasovány (max. tolerovaná šířka spáry mezi deskami je 2 mm). Nepřipouští se tmelení spár mezi deskami. Desky musí být certifikovány dle ČS EN 12572-1. Uchazeč předloží vzorek desky ( min. rozměr vzorku 20x20 cm). Vzorek bude opatřen finálním povrchem a minimálně jedním otvorem pro upevnění lezeckého chytu včetně ocelového pouzdra.

Jistící body Planžety a řetězy do vratných bodů a štandů musí splňovat požadavky ČSN EN 12572. Materiál galvanicky zinkovaná ocel. Zhotovitel předloží certifikát připojení jistícího bodu ke konstrukci. Součástí dodávky je provedení zátěžové zkoušky jistících bodů dle ČSN EN 12572. Expresky min. nosnost 22 kN. řetězový bezpečnostní prvek min. průměr 8 mm. Spodní karabiny ocelové.

Chyty.  Budou zhotoveny ze směsi polyesterové pryskyřice a křemičitého písku. Každý chyt, musí být opatřen min. jedním otvorem o průměru 12 mm, který slouží pro upevnění na stěnu. Chyty se upevňují pomocí imbusových šroubů M10. Chyty musí být zkonstruovány tak, aby je bylo možné upevňovat jak imbusovými šrouby s válcovu tak s konickou hlavou. Navíc musí mít každý chyt min jeden otvor pro zajištění chytu proti protočení. Zajištění se provádí pomocí vrutu. Chyty velikosti L a větší musí být osazeny antiexplosiv systémem. Jedná se o pružinu, která v případě prasknutí chytu výrazně snižuje nebezpečí, že jeho úlomky spadnou na zem. Velikost chytů XS – XXL poměr  velikostí chytů bode volen tak, aby z nich bylo možné postavit cesty obtížnosti 3 – 9 UIAA. Chyty budou dodány minimálně v 6ti různých barvách.

TR-walls s.r.o.