TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš – 1.etapa – 2. výzva“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Svítidlo A – Situace 1:

| Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek na silniční svítidlo, Typ A |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukční materiál hliník nebo jeho slitina | Ano |
| 2 | Mechanická odolnost svítidla IK08 (5J vandal-protected) | IK08 |
| 3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano |
| 4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano |
| 5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Ano |
| 6 | Možnost osazení svítidla systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Ano |
| 7 | ULOR (maximální hodnota) 0% | 0° |
| 8 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | 2700 K |
| 9 | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano |
| 10 | Svítidlo umožňuje funkci CLO | Ano |
| 11 | Třída ochrany I nebo II | I |
| 12 | Stupeň krytí IP 66 (optická i elektrická část) | IP66 |
| 13 | Difuzor svítidla z tvrzeného skla | Ano |
| 14 | Náklon svítidla při montáži na výložníku/na dříku stožáru v rozsahu | montáž na výložník: +20° až -20°, montáž na sloup: +20° až -20°. |
| 15 | Záruka na celé svítidlo 5 let | Ano |
| 16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano |
| 17 | Hmotnost svítidla (kg) | Max. 5,5 kg |
| 18 | Rozměry svítidla (výška x šířka x hloubka) | Max. 100 x 240 x 630 mm |
| 19 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Ano |
| 20 | Protokol regulace DALI | Ano |
| 21 | Certifikace ENEC | Ano |
| 22 | Konektivita – systém ready, Zhaga book 18 socket, D4i certified | Ano |
|  |  | nehodící se účastník škrtne |

Svítidlo B – Situace 4:

| Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek na silniční svítidlo, Typ B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukční materiál hliník nebo jeho slitina | Ano |
| 2 | Mechanická odolnost svítidla IK08 (5J vandal-protected) | IK08 |
| 3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano |
| 4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano |
| 5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Ano |
| 6 | Možnost osazení svítidla systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Ano |
| 7 | ULOR (maximální hodnota) 0% | 0° |
| 8 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | 2700 K |
| 9 | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano |
| 10 | Svítidlo umožňuje funkci CLO | Ano |
| 11 | Třída ochrany I nebo II | II |
| 12 | Stupeň krytí IP 66 (optická i elektrická část) | IP66 |
| 13 | Difuzor svítidla z tvrzeného skla | Ano |
| 14 | Náklon svítidla při montáži na výložníku/na dříku stožáru v rozsahu | montáž na výložník: +20° až -20°, montáž na sloup: +20° až -20°. |
| 15 | Záruka na celé svítidlo 5 let | Ano |
| 16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano |
| 17 | Hmotnost svítidla (kg) | Max. 4,5 kg |
| 18 | Rozměry svítidla (výška x šířka x hloubka) | Max. 100 x 240 x 530 mm |
| 19 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Ano |
| 20 | Protokol regulace DALI | Ano |
| 21 | Certifikace ENEC | Ano |
| 22 | Konektivita – systém ready, Zhaga book 18 socket, D4i certified | Ano |

nehodící se účastník škrtne

Svítidlo C – Situace 5:

| Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek na silniční svítidlo, Typ C |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukční materiál hliník nebo jeho slitina | Ano |
| 2 | Mechanická odolnost svítidla IK08 (5J vandal-protected) | IK08 |
| 3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano |
| 4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano |
| 5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 20 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Ano |
| 6 | Možnost osazení svítidla systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Ano |
| 7 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | 2700 K |
| 8 | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano |
| 9 | Svítidlo umožňuje funkci CLO | Ano |
| 10 | Třída ochrany I nebo II | II |
| 11 | Stupeň krytí IP 66 (optická i elektrická část) | IP66 |
| 12 | Záruka na celé svítidlo 5 let | Ano |
| 13 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano |
| 14 | Hmotnost svítidla (kg) | Max. 4,5 kg |
| 15 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Ano |
| 16 | Protokol regulace DALI | Ano |
| 17 | Certifikace ENEC | Ano |
| 18 | Konektivita – systém ready, Zhaga book 18 socket, D4i certified | Ano |

nehodící se účastník škrtne

Záruka na svítidlo a celé dílo musí být minimálně 5 let.

Já (my) níže podepsaný (í) …………………….. čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel……………………..v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V                 dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele