TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obnova povrchů v ul. Nová, Dobříš

Prováděcí dokumentace

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	4

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	4

E.	Návrh zpevněných ploch	4

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	5

G.	návrh dopravních značek a zařízení	5

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	6

I.	vazba na případné technologické vybavení	6

J.	přehled provedených výpočtů	6

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Obnova povrchu v ul. Nová, Dobříš

Katastrální území: 	Dobříš

Obec: 	Dobříš

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Oprava

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Investor:	Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Jedná se o obnovu místní komunikace vedenou v pasportu místních komunikací jako komunikace III. třídy č.48 c v ulici Nová, v úseku mezi křižovatkami ulic Čsl. Armády a Přemyslova a dále mezi Přemyslovou a koncem pozemku 1112/34, včetně chodníku a sjezdů.

Obnova úseku na pozemku 1086/43 nebude prováděna z důvodu právních sporů ohledně kanalizace v tomto úseku, dojde pouze k úpravě napojení povrchů a obrubníků obnovovaného úseku.

Stávající asfaltový povrch komunikace vykazuje řadu nerovností a prosedů včetně povrchových znaků inženýrských sítí (poklopy, uliční vpusti, šoupata). V řešeném úseku byla provedena v roce 2022 obnova stávajícího vodovodního řadu a kanalizace včetně přípojek a z tohoto důvodu byly provedeny příčné i podélné překopy komunikace.

Bude provedena obnova této komunikace, kde v místě výkopů bude provedena celková obnova konstrukčních vrstev vozovky a v celé šířce pak provedena oprava obrusné a ložné vrstvy včetně výškového urovnání žulových obrub.

Šířkové parametry vozovky se nemění. Jelikož se z větší části nezasahuje do stávajících obrub, jsou zachovány i podélné a příčné skony komunikace tak, aby nedocházelo ke zmenšení konstrukce vozovky a zároveň byla zachována min. výška nášlapu na parkové kamenné obrubě mezi komunikací a zeleným pásem 0,08 m.

Odtokové poměry se v řešeném území nezmění, a proto se do odvodnění nezasahuje. Lokálně dojde k úpravě stávajících uličních vpustí, které jsou nyní odsazeny cca 0,5 m od obruby. Uliční vpusti budou přisazeny k obrubám.  Budou doplněny dvě nové uliční vpusti.

Celková délka úpravy obou úseků činí 102+56 m.

Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Dobříš:

| Parc. č. | Výměra (m2) | Druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 1086/41 | 36 | manipulační plocha, ostatní plocha | Město Dobříš, Mírové nám 119 |
| 1112/34 | 2132 | ostatní komunikace, ostatní plocha | Město Dobříš, Mírové nám 119 |
| 1086/43 | 244 | ostatní komunikace, ostatní plocha | Město Dobříš, Mírové nám 119 |

## Směrové vedení

Směrové vedení ulice je dáno stávající vozovkou a nemění se oproti stavu. Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení ulice se nemění.

## Příčné uspořádání

### Šířka ulice bude v prvním úseku v celé délce 3,6 m (kategorie MO 11/4,5/30) s oboustrannými obrubníky. Po pravé straně za zeleným pásem bude obnoven chodník v šířce 1,5 m.

V druhém úseku má ulice ve většině délky šířku cca 7,8 m. PO stranách budou vodorovným značením vyznačeny parkovací pruhy š. 2,0 m.

## Klopení

Komunikace je v jednostranném sklonu 2,5 % vpravo, pouze v začátku druhého úseku je sklon mírně vlevo. Oproti současnosti dojde pouze k mírné úpravě sklonu. V koncových oblastech bude příčný sklon přizpůsoben tak, aby navázal na stávající sklon..

#### Chodníky

V prvním úseku délky 102 m je za zeleným pásem vpravo veden chodník šířky cca 1,5 m. Tento chodník bude v celé délce obnoven, povrch vydlážděn a v místech sjezdů zřízeny hmatové prvky. V křižovatce s ulicí Čsl. Armády  bude upraveno místo pro přecházení.

#### Obrubníky

Ulice i vjezdy jsou lemovány žulovými obrubníky. Tyto obrubníky jsou vlivem provozu nerovné. Na pravé straně chybí po výkopech pro kanalizaci zcela. Budou  cca z 75% vytrhány a znovu osazeny. Tím dojde k jejich vyrovnání.  Obrubník bude převýšen oproti vozovce o 0,08 m. V místech vjezdů a vchodů bude obrubník převýšen o 0,02 m.

Pokud by bylo třeba obrubníky doplnit nebo vyměnit poškozené, budou na to použity obrubníky z deponie investora.

#### Vjezdy

Podél komunikace budou upraveny stávající vjezdy k nemovitostem. Všechny vjezdy budou odděleny od vozovky obrubníkem převýšeným o 0,02 m, dlážděné a ohraničené obrubníkem.

Barva dlažby vjezdů bude červená. Pokud nebudou mít vjezdy podkladní vrstvy, budou provedeny nové. Projekt předpokládá 80% vjezdů s dostatečným podkladem.

Některé vjezdy a vstupy vlevo jsou v současnosti dlážděné, zde dojde pouze k opravě dlažby v návaznosti na obrubníky.

Ve vjezdech přes chodník budou doplněny varovné pásy.

#### Rekultivace

Stavbou poškozené zelené plochy mezi upravovanou vozovkou a zástavbou budou srovnány, v potřebných místech dosypány ornicí a zatravněny.

## Rozhledy

Stávající rozhledy zůstanou beze změny.

## Odvodnění

Komunikace je odvodněna pomocí stávajících uličních vpustí do kanalizace. V rámci stavebních úprav budou tyto vpusti posunuty k obrubníkům. Budou doplněny dvě nové uliční vpusti.

#### Provádění stavby

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky ulice. Možnost vjezdu rezidentů bude upravena, případně dočasně vyloučena po dohodě s realizační firmou. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

#### Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

V křížení upravované komunikace s ul. Přemyslova byla v předstihu provedena obnova vodovodu a kanalizace a je zde již nový povrch.

Nebude měněn rozsah zpevněných ploch a není uvažován ani hlubší zásah do podloží. Nejsou tedy předpokládány zásahy do inženýrských sítí.

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění stávajícího povrchu, vykopání neúnosného podloží zejména v místě obnoveného vodovodu a přípojek vodovodu, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 30 MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 30 MPa.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Návrh vozovky vychází ze zkušeností získaných při rekonstrukcích sousedních ulic.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Po odstranění asfaltových vrstev budou podkladní vrstvy přehutněny a provedou se zkoušky zatěžkávací deskou. V místech s nedostatečnou únosností podkladních vrstev (<80 MPa) budou tyto nahrazeny – zřízena kompletní konstrukce vozovky. Na základě zkušeností z rekonstrukcí okolních ulic je kompletní skladba v rozpočtu uvažována v 35 % plochy vozovky, převážně v místech překopů.

V případě nevhodné zrnitosti stávajících podkladních vrstev bude horní vrstva doplněna o jemnou frakci Toto opatření je předpokládáno na 15 % plochy.

V případě vyhovujících podkladních vrstev budou případné trhliny zasahující do podkladních vrstev opraveny dle TP 115 a teprve následně položeny nové asfaltové vrstvy.

Odhad:

Frézování vozovky 40%  plochy

Bourání asfaltové vozovky 35% plochy

Chybějící asfaltová vozovka po výstavbě kanalizace 25%

-----

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2 	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	min. 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

Původní konstrukční vrstvy

V místech sanací bude zřízena kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 	D1-N-2-VI-PIII

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 80 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA  (0/32)	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 50 MPa

štěrkodrť 	ŠDB  (0/63)	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	390 mm

V případě zastižení skalního podloží budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. Pokud bude výsledek Edef,2>80 MPa, bude možné podkladní vrstvy zredukovat o spodní vrstvu štěrkodrti.

asfaltový beton	ACO 11	 40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2	ČSN 73 6129

asfaltový beton	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108–1	Edef,2 = 80 MPa

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2 	ČSN 73 6129

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1

min. tloušťka nové konstrukce celkem 	260 mm

Konstrukce vjezdů 	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková červené barvy		80 mm

ložná vrstva		30 mm

štěrkodrť	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	320 mm

U rozšířených sjezdů bude použita širokospárá dlažba

Konstrukce chodníků – nepojížděné		D2-D-1-CH-PIII

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

V případě vyhovujících stávajících podkladních vrstev není třeba zřizovat vrstvu ŠD.

Odhad:

35% Kompletní konstrukce

15% úprava podkladních vrstev

50% pouze přehutnění

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy D6 a D7- Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky a jejím svedením do stávající dešťové kanalizace. Dojde k posunu stávajících uličních vpustí a k doplnění jedné nové vpusti.

# návrh dopravních značek a zařízení

V rámci stavby bude obnoveno stávající dopravní značení: Na křižovatce s ulicí ČSL Armády značka P4 a vodorovné značení V5.

Bude doplněno vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním značením.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu v Příbrami vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru ulice nejsou navrženy chodníky. Jako případná vodicí linie poslouží obrubníky.

Ve Vidově, duben 2024		                                           Vypracoval: Ing. Jan Dudík