Vymezení předmětu VZ – část a) dodávka nafukovací haly

# Název veřejné zakázky:

# „Stavba nafukovací haly, Dobříš“

- Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž tří vrstvé nafukovací haly s lanovou sítí včetně příslušenství a technologií zajišťující provoz haly, zdroje vytápění, instalace technologie pro vytváření přetlaku v hale, osvětlení haly.

- Rozměry haly budou: 29,00 x 24,00 x 9,50 m.

- PVC plachtovina jako nosná část nafukovací haly pro sezónní použití, vysoce světlo propustná s barevným okrajem. plachtovina bude mít garantovanou váhu ne menší než 550 gr/m2 (světlo propustná) a 620 gr/m2 (barevný okraj), zadavatel požaduje vzorek světlo propustného ne bílého transparentního materiálu.

- PE izolační bublinková folie, s UV stabilizací, s garantovanou váhou ne menší než 140 gr/m2.

- PE ochranná folie, s UV stabilizaci nejméně 2 roky.

- Síť z ocelových lan průměru ne menším než 10mm dle technické dokumentace, spoje křížení lan formou nerezových spojek spojené šrouby a matkami.

- VZT jednotka, dmychadlo jako hlavní součást strojového vybavení haly; zadavatel požaduje řešení VZT jednotky se dvěma současně běžícími ventilátory, ne jedním běžícím a jedním doplňkovým a taktéž se dvěma elektromotory, tedy tzv. 2 v 1.

- Plynulá regulace vytápění haly.

- Modulovaný plynový hořák, ne dvoustupňový.

- Dvouplášťový komín pro odvod spalin v nerezovém provedení.

- VZT kanály pro přívod vzduchu do haly a zpětný kanál pro rekuperaci již jednou ohřátého vzduchu; VZT kanály budou provedeny v pozinkovaném provedení, foukací kanál bude osazen tlumiči hluku a bude izolován, zpětný kanál bude osazen tlumiči hluku, izolace tohoto kanálu není požadována.

- Rozvodná skříň, která není integrována přímo do VZT jednotky s výkonným PCL regulátorem a umožňující vyšší komfort správy a řízení chodu nafukovací haly.

- Sofistikovaný systém vzdálené správy nafukovací haly a řízení chodu nafukovací haly (tedy zejména možnost dálkového nastavení topení, osvětlení a tlaku, i možnost dálkového nastavení týdenního programu, výpočet konstant pro řízení vytápění pomocí umělé inteligence, atd.) z PC, tabletu a smartphonu.

- Náhradní zdroj / dieselagregát pro možný chod haly při výpadku elektrické energie včetně vyhřívání při nízkých teplotách.

- Větrná automatika pro bezpečný chod haly při extrémním větru včetně informace a hlášení problému, notifikace s možností nastavení hodnot.

- Strojovna ve formě 15“ kontejneru se zabudovanou technologií.

- Sklad ve formě ocelové konstrukce a vlnitého trapézového plechu, bez zateplení; spodní stavbu zajišťuje investor na své náklady, rozměr cca. 6x6m nebo podobný.

- 1x otočné dveře včetně příslušenství.

- 1x nouzové dveře včetně příslušenství.

- Soustava osvětlení s intenzitou osvětlení min. 300lx – 36 svítidel s LED chipy 71W / 11.000lm, ochrana proti vlhkosti IP43, včetně kabeláže.

- Systém kotvení formou zemních kotev s trubkovým rámem a utěsněním pytli s pískem; kotevní rozteč ne menší než 2,54m pro snížení počtu kotevních míst na antukových kurtech.

- Před samotnou pokládkou sportovního skládaného plastového povrchu budou antukové kurty řádně upravené, rovné utáhlé, zajišťuje zadavatel.

- Následné demontáže a montáže sportovního skládaného plastového povrchu zajišťuje zadavatel.